Автономная некоммерческая организация

высшего профессионального образования

Центросоюза Российской Федерации

«Российский университет кооперации»

Волгоградский кооперативный институт (филиал)

Кафедра информационных систем в экономике

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»

НА ТЕМУ:

«Разработка локальной вычислительной сети некоммерческой  организации»

Выполнил:

Студент группы 2 ПИЭ 71д

Научный руководитель:

Волгоград, 2008

СОДЕРЖАНИЕ.

Введение……………………………………………………………………………...4

АНАЛИЗ И ВЫБОР МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ………………………….6

1.1 Выбор топологии компьютерной сети…………………………………………6

1.2 Выбор модели сети……………………………………………………………..12

1.3 Выбор стандарта………………………………………………………………..13

АНАЛИЗ И ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВРЕАЛИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ……………………………………………………...24

2.1 Компьютеры…………………………………………………………………….24

2.1.1.Выбор процессора……………………………………………………………24

2.1.2.Выбор материнской платы…………………………………………………..25

2.1.3.Выбор оперативной памяти………………………………………………….26

2.1.4.Выбор жестких дисков……………………………………………………….26

2.1.9.Выбор принтера………………………………………………………………28

2.1.8.Выбор сканера………………………………………………………………...29

2.1.7.Выбор модема………………………………………………………………...30

2.2 Сетевое оборудование………………………………………………………….32

2.2.1. Сетевой адаптер……………………………………………………………...33

2.2.2.Концентратор…………………………………………………………………33

2.3 Выбор марки кабеля…………………………………………………………...35

АНАЛИЗ И ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЛВС………………………………………………………….39

3.1.Выбор ОС для сервера и рабочих станций…………………………………...39

3.2.Выбор программного обеспечения……………………………………………45

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ……………………………………………….47

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..50

Список литературы…………………………………………………………………51

ПРИЛОЖЕНИЕ А.Схема сети…………………………………………………….52

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические средства сети…………………………………..53

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Программное обеспечение вычислительной сети…………54

Условие задачи.

Тема №6. Разработка локальной вычислительной сети некоммерческой организации.

Руководство некоммерческой организации (общественного фонда) решило произвести  компьютеризацию на рабочих местах персонала. В результате этого каждый сотрудник организации должен получить в пользование персональный компьютер, подключенный к локальной вычислительной сети фирмы и имеющий выход  в сеть Интернет. В сети должен быть установлен сетевой принтер и сканер. Каждое рабочее место должно оснащаться стандартным набором офисных программ.

Для решения данной проблемы необходимо выбрать требуемое компьютерное оборудование и спроектировать локальную вычислительную сеть. В организации работает 42 человека, все кабинеты расположены на одном этаже. Размещение людей по кабинетам смотри на схеме.

Информация в общественном фонде не является конфиденциальной, поэтому ей может воспользоваться любой пользователь. Размещение людей по кабинетам приведено на рисунке 1.

Рисунок 1 - Схема некоммерческой организации

ВВЕДЕНИЕ.

Компьютеры появились в жизни человека не так уж давно, но почти любой человек может с твердой уверенностью сказать, что будущее - за компьютерными технологиями.

На заре своего появления компьютеры представляли собой громоздкие устройства, работающие на лампах и занимающие настолько много места, что для их размещения требовалась не одна комната. При всем этом производительность таких машин, по сравнению с современными, была невероятно мала.

Компьютеры уже прочно вошли в современный мир, во все сферы человеческой деятельности и науки, тем самым создавая необходимость в обеспечении их различным программным обеспечением. Конечно, в первую очередь это связано с развитием электронной вычислительной техники и с её быстрым совершенствованием и внедрением в различные сферы человеческой деятельности.

Объединение компьютеров в сети позволило значительно повысить производительность труда. Компьютеры используются как для производственных (или офисных) нужд, так и для обучения.

Локальная вычислительная сеть - набор аппаратных средств и алгоритмов, которые обеспечивают соединение компьютеров и других периферийных устройств (принтеров, дисковых контроллеров и т.п.), расположенных на сравнительно небольшой территории (одного предприятия, офиса, одной комнаты), и позволяющих совместно использовать информационные ресурсы, периферийные устройства, обмениваться данными.

В настоящее время локальные вычислительные  получили очень широкое распространение. Это вызвано несколькими причинами:

- объединение компьютеров в сеть позволяет значительно экономить денежные средства за счет уменьшения затрат на содержание компьютеров (достаточно иметь определенное дисковое пространство на файл-сервере (главном компьютере сети) с установленными на нем программными продуктами, используемыми несколькими рабочими станциями);

- локальные сети позволяют использовать почтовый ящик для передачи сообщений на другие компьютеры, что позволяет в наиболее короткий срок передавать документы с одного компьютера на другой;

- локальные сети, при наличии специального программного обеспечения (ПО), служат для организации совместного использования файлов (к примеру, бухгалтеры на нескольких машинах могут обрабатывать проводки одной и той же бухгалтерской книги).

Кроме всего прочего, в некоторых сферах деятельности просто невозможно обойтись без локальной вычислительной сети. К таким сферам относятся: банковское дело, складские операции крупных компаний, электронные архивы библиотек и др. В этих сферах каждая отдельно взятая рабочая станция в принципе не может хранить всей информации (в основном, по причине слишком большого ее объема). Сеть позволяет зарегистрированным на файл-сервере пользователям получать доступ к той информации, к которой их допускает оператор сети.

В данной курсовой работе будут рассмотрены различные варианты архитектуры вычислительных сетей по основным критериям и будет проведен их сравнительный анализ. Затем необходимо будет выбрать среди этих вариантов оптимальный. Далее необходимо разработать структурную схему проектируемой локальной вычислительной сети. Таким образом, на основе исходных данных об автоматизируемых функциях и основных требований к комплексу технических средств будет спроектирована ЛВС для информационной системы в некоммерческой организации. Далее будет проведён расчёт экономической эффективности от внедрения сети.

АНАЛИЗ И ВЫБОР МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ.

1.1 Выбор топологии компьютерной сети.

Под топологией компьютерной сети понимается способ соединения ее отдельных  компонентов (компьютеров, серверов, принтеров и т.д.). Различают пять основных видов топологий компьютерных сетей.

1)Топология типа звезда. Концепция топологии сети в виде звезды пришла  из области больших ЭВМ, в которой головная машина получает и обрабатывает все данные с периферийных устройств как активный узел обработки данных. Этот принцип применяется в системах передачи данных. Вся информация между двумя периферийными рабочими местами проходит через центральный узел вычислительной сети. Центральным узлом может являться сервер или концентратор. Пропускная способность сети определяется вычислительной мощностью узла и гарантируется для каждой рабочей станции. Производительность вычислительной сети в первую очередь зависит от мощности центрального сервера. Центральный узел управления - файловый сервер помогает реализовать оптимальный механизм защиты против несанкционированного доступа к информации. Вся вычислительная сеть может управляться из ее центра.

Достоинства:

- Нет коллизий(столкновений) данных.

- Кабельное соединение довольно простое, так как каждая рабочая станция связана с узлом.

- Топология в виде звезды является наиболее быстродействующей из всех топологий вычислительных сетей, поскольку передача данных между рабочими станциями проходит через центральный узел (при его хорошей производительности) по отдельным линиям, используемым только этими рабочими станциями. Частота запросов передачи информации от одной станции к другой, невысокая, по сравнению с достигаемой в других топологиях.

Недостатки:

- Затраты на прокладку кабелей высокие, особенно когда центральный узел географически расположен не в центре топологии.

- При расширении вычислительных сетей не могут быть использованы ранее выполненные кабельные связи: к новому рабочему месту необходимо прокладывать отдельный кабель из центра сети.

- В случае выхода из строя центрального узла нарушается работа всей сети.

Рис.2.Топология звезда

2)Кольцевая топология.При кольцевой топологии сети рабочие станции связаны одна с другой по кругу. Последняя рабочая станция связана с первой. Коммуникационная связь замыкается в кольцо. Сообщения циркулируют регулярно по кругу. Рабочая станция посылает по определенному конечному адресу информацию, предварительно получив из кольца запрос. Специальной формой кольцевой топологии является логическая кольцевая сеть. Физически она монтируется как соединение звездных топологий. Отдельные звезды включаются с помощью специальных коммутаторов.     В зависимости от числа рабочих станций и длины кабеля между рабочими станциями применяют активные или пассивные концентраторы. Активные концентраторы дополнительно содержат усилитель для подключения от 4 до 32 рабочих станций. Пассивный концентратор является исключительно разветвительным устройством (максимум на три рабочие станции). Управление отдельной рабочей станцией в логической кольцевой сети происходит так же, как и в обычной кольцевой сети. Каждой рабочей станции присваивается соответствующий ей адрес, по которому передается управление (от старшего к младшему и от самого младшего к самому старшему). Разрыв соединения происходит только для нижерасположенного (ближайшего) узла вычислительной сети, так что лишь в редких случаях может нарушаться работа всей сети.

Достоинства:

- Пересылка сообщений является очень эффективной, так как большинство сообщений можно отправлять “в дорогу” по кабельной системе одно за другим. Очень просто можно сделать кольцевой запрос на все станции.

- Ограничения на протяженность вычислительной сети не существует, так как оно, в конечном счете, определяется исключительно расстоянием между двумя рабочими станциями.

Недостатки:

- Продолжительность передачи информации увеличивается пропорционально количеству рабочих станций, входящих в вычислительную сеть.

- Прокладка кабелей от одной рабочей станции до другой может быть довольно сложной и дорогостоящей, особенно если географически рабочие станции расположены далеко от кольца.

- каждая рабочая станция должна активно участвовать в пересылке информации, и в случае выхода из строя хотя бы одной из них вся сеть парализуется.

- Подключение новой рабочей станции требует кратко срочного выключения сети, так как во время установки кольцо должно быть разомкнуто.

Рис.3.Топология кольцо

3)Топология общая шина. При шинной топологии среда передачи информации представляется в форме коммуникационного пути, доступного для всех рабочих станций, к которому они все должны быть подключены. Все рабочие станции могут непосредственно вступать в контакт с любой рабочей станцией, имеющейся в сети.

Достоинства:

- Рабочие станции в любое время, без прерывания работы всей вычислительной сети, могут быть подключены к ней или отключены.

- Функционирование вычислительной сети не зависит от состояния отдельной рабочей станции.

Недостатки:

- Низкая скорость передачи данных.

- Небольшая протяженность сети.

- Низкая безопасность.

- Низкая надежность.

Рис.4.Топология общая шина

4)Древовидная топология. Наряду с известными топологиями вычислительных сетей кольцо, звезда и шина, на практике применяется и комбинированная, например древовидная структура. Она образуется в основном в виде комбинаций вышеназванных топологий вычислительных сетей. Основание дерева вычислительной сети располагается в точке , в которой собираются коммуникационные линии информации.

Вычислительные сети с древовидной структурой применяются там, где невозможно непосредственное применение базовых сетевых структур в чистом виде. Для подключения большого числа рабочих станций соответственно адаптерным платам применяют сетевые усилители и / или коммутаторы. Коммутатор, обладающий одновременно и функциями усилителя, называют активным концентратором.

На практике применяют две их разновидности, обеспечивающие подключение соответственно восьми или шестнадцати линий.

Устройство, к которому можно присоединить максимум три станции, называют пассивным концентратором. Пассивный концентратор обычно используют как разветвитель. Он не нуждается в усилителе. Предпосылкой для подключения пассивного концентратора является то, что максимальное возможное расстояние до рабочей станции не должно превышать нескольких десятков метров.

Рис.5.Топология древовидная

5)Полносвязная вычислительная сеть. В полносвязной сети каждый компьютер соединен со всеми другими компьютерами отдельными линиями.

Топология полносвязной сети обычно применяется для малых сетей с небольшим количеством компьютеров, которые работают с полной загрузкой каналов связи.

Достоинства:

- Высокая надежность сети, так как при обрыве связи между двумя компьютерами можно легко найти место разрыва.

- Высокое быстродействие. Передача информации происходит напрямую от одного компьютера к другому.

Недостатки:

- Ограниченное количество компьютеров в сети.

- Трудность построения сети.

- Высокая стоимость.

Рис.6.Топология полносвязная

1.2 Выбор модели сети.

Существует две модели локальных вычислительных сетей:

1. Одноранговая ЛВС;

2. ЛВС типа клиент-сервер;

Данные модели определяют взаимодействие компьютеров в локальной вычислительной сети. В одноранговой сети все компьютеры равноправны между собой. При этом вся информация в системе распределена между отдельными компьютерами. Любой пользователь может разрешить или запретить доступ к данным, которые хранятся на его компьютере.

В одноранговой сети пользователю, работающему за любым компьютером доступны ресурсы всех других компьютеров сети. Например, сидя за одним компьютером, можно редактировать файлы, расположенные на другом компьютере, печатать их на принтере, подключенном к третьему, запускать программы на четвертом.

К достоинствам такой модели организации ЛВС относится простота реализации и экономия материальных средств, так как нет необходимости приобретать дорогой сервер. Несмотря на простоту реализации, данная модель имеет ряд недостатков:

- низкое быстродействие при большом числе подключенных компьютеров;

- отсутствие единой информационной базы;

- отсутствие единой системы безопасности информации;

- зависимость наличия в системе информации от состояния компьютера, т.е. если компьютер выключен, то вся информация, хранящиеся на нем, будет недоступна.

Одноранговую модель сети можно рекомендовать для небольших организациях при числе компьютеров до 20 шт.

В ЛВС типа клиент-сервер имеется один (или несколько) главных компьютеров - серверов. Серверы используются для хранения всей информации в сети, а также для ее обработки. В качестве достоинств такой модели следует выделить:

- высокое быстродействие сети;

- наличие единой информационной базы;

- наличие единой системы безопасности.

Однако у данной модели есть и недостатки. Главный недостаток заключается в том, что стоимость создания сети типа клиент-сервер значительной выше, за счет необходимости приобретать специальный сервер. Также к недостаткам можно отнести и наличие дополнительной потребности в обслуживающем персонале - администраторе сети.

При проектировании сети я выбрал модель ЛВС типа клиент-сервер.

1.3 Выбор стандарта.

### СЕТИ ETHERNET И FAST ETHERNET

В классической сети Ethernet применялся 50-омный коаксиальный кабель двух видов (толстый и тонкий). Однако в последнее время (с начала 90-х годов) наибольшее распространение получила версия Ethernet, использующая в качестве среды передачи витые пары. Определен также стандарт для применения в сети оптоволоконного кабеля. Для учета этих изменений в изначальный стандарт IEEE 802.3 были сделаны соответствующие добавления. В 1995 году появился дополнительный стандарт на более быструю версию Ethernet, работающую на скорости 100 Мбит/с (так называемый Fast Ethernet, стандарт IEEE 802.3u), использующую в качестве среды передачи витую пару или оптоволоконный кабель. В 1997 году появилась и версия на скорость 1000 Мбит/с (Gigabit Ethernet, стандарт IEEE 802.3z).

В сети Fast Ethernet не предусмотрена физическая топология шина, используется только пассивная звезда или пассивное дерево. К тому же в Fast Ethernet гораздо более жесткие требования к предельной длине сети. Ведь при увеличении в 10 раз скорости передачи и сохранении формата пакета его минимальная длина становится в десять раз короче.

Для передачи информации в сети Ethernet применяется стандартный манчестерский код.

Доступ к сети Ethernet осуществляется по случайному методу CSMA/CD, обеспечивающему равноправие абонентов. В сети используются пакеты переменной длины со структурой.

Для сети Ethernet, работающей на скорости 10 Мбит/с, стандарт определяет четыре основных типа сегментов сети, ориентированных на различные среды передачи информации:

- 10BASE5 (толстый коаксиальный кабель);

- 10BASE2 (тонкий коаксиальный кабель);

- 10BASE-T (витая пара);

- 10BASE-FL (оптоволоконный кабель).

Наименование сегмента включает в себя три элемента: цифра "10" означает скорость передачи 10 Мбит/с, слово BASE – передачу в основной полосе частот (то есть без модуляции высокочастотного сигнала), а последний элемент – допустимую длину сегмента: "5" – 500 метров, "2" – 200 метров (точнее, 185 метров) или тип линии связи: "Т" – витая пара (от английского "twisted-pair"), "F" – оптоволоконный кабель (от английского "fiber optic").

Точно так же для сети Ethernet, работающей на скорости 100 Мбит/с (Fast Ethernet) стандарт определяет три типа сегментов, отличающихся типами среды передачи:

- 100BASE-T4 (счетверенная витая пара);

- 100BASE-TX (сдвоенная витая пара);

- 100BASE-FX (оптоволоконный кабель).

Здесь цифра "100" означает скорость передачи 100 Мбит/с, буква "Т" – витую пару, буква "F" – оптоволоконный кабель. Типы 100BASE-TX и 100BASE-FX иногда объединяют под именем 100BASE-X, а 100BASE-T4 и 100BASE-TX – под именем 100BASE-T.[3]

Развитие технологии Ethernet идет по пути все большего отхода от первоначального стандарта. Применение новых сред передачи и коммутаторов позволяет существенно увеличить размер сети. Отказ от манчестерского кода (в сети Fast Ethernet и Gigabit Ethernet) обеспечивает увеличение скорости передачи данных и снижение требований к кабелю. Отказ от метода управления CSMA/CD (при полнодуплексном режиме обмена) дает возможность резко повысить эффективность работы и снять ограничения с длины сети. Тем не менее, все новые разновидности сети также называются сетью Ethernet.

СЕТЬ TOKEN-RING.

Сеть Token-Ring имеет топологию кольцо, хотя внешне она больше напоминает звезду. Это связано с тем, что отдельные абоненты (компьютеры) присоединяются к сети не напрямую, а через специальные концентраторы или многостанционные устройства доступа (MSAU или MAU – Multistation Access Unit). Физически сеть образует звездно-кольцевую топологию. В действительности же абоненты объединяются все-таки в кольцо, то есть каждый из них передает информацию одному соседнему абоненту, а принимает информацию от другого.

Для каждого абонента в составе концентратора применяется специальный блок подключения к магистрали (TCU – Trunk Coupling Unit), который обеспечивает автоматическое включение абонента в кольцо, если он подключен к концентратору и исправен. Если абонент отключается от концентратора или же он неисправен, то блок TCU автоматически восстанавливает целостность кольца без участия данного абонента. Срабатывает TCU по сигналу постоянного тока (так называемый "фантомный" ток), который приходит от абонента, желающего включиться в кольцо

Концентратор в сети может быть единственным, в этом случае в кольцо замыкаются только абоненты, подключенные к нему. Внешне такая топология выглядит, как звезда. Если же нужно подключить к сети более восьми абонентов, то несколько концентраторов соединяются магистральными кабелями и образуют звездно-кольцевую топологию.

Кольцевая топология очень чувствительна к обрывам кабеля кольца. Для повышения живучести сети, в Token-Ring предусмотрен режим так называемого сворачивания кольца, что позволяет обойти место обрыва.

В качестве среды передачи в сети IBM Token-Ring сначала применялась витая пара, как неэкранированная (UTP), так и экранированная (STP), но затем появились варианты аппаратуры для коаксиального кабеля, а также для оптоволоконного кабеля в стандарте FDDI.

Основные технические характеристики классического варианта сети Token-Ring:

- максимальное количество концентраторов типа IBM 8228 MAU – 12;

- максимальное количество абонентов в сети – 96;

- максимальная длина кабеля между абонентом и концентратором – 45 метров;

- максимальная длина кабеля между концентраторами – 45 метров;

- максимальная длина кабеля, соединяющего все концентраторы – 120 метров;

- скорость передачи данных – 4 Мбит/с и 16 Мбит/с.

Сеть Token-Ring в классическом варианте уступает сети Ethernet как по допустимому размеру, так и по максимальному количеству абонентов. Что касается скорости передачи, то в настоящее время имеются версии Token-Ring на скорость 100 Мбит/с (High Speed Token-Ring, HSTR) и на 1000 Мбит/с (Gigabit Token-Ring).

В сети Token-Ring используется классический маркерный метод доступа, то есть по кольцу постоянно циркулирует маркер, к которому абоненты могут присоединять свои пакеты данных. Отсюда следует такое важное достоинство данной сети, как отсутствие конфликтов, но есть и недостатки, в частности необходимость контроля целостности маркера и зависимость функционирования сети от каждого абонента (в случае неисправности абонент обязательно должен быть исключен из кольца).

### СЕTЬ ARCNET.

### Сеть Arcnet (или ARCnet от английского Attached Resource Computer Net, компьютерная сеть соединенных ресурсов) – это одна из старейших сетей. Она была разработана компанией Datapoint Corporation еще в 1977 году.

### Среди основных достоинств сети Arcnet по сравнению с Ethernet можно назвать ограниченную величину времени доступа, высокую надежность связи, простоту диагностики, а также сравнительно низкую стоимость адаптеров. К наиболее существенным недостаткам сети относятся низкая скорость передачи информации (2,5 Мбит/с), система адресации и формат пакета.В качестве среды передачи в сети используется коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 93 Ом.

В качестве топологии сеть Arcnet использует классическую шину (Arcnet-BUS), а также пассивную звезду (Arcnet-STAR). В звезде применяются концентраторы (хабы). Возможно объединение с помощью концентраторов шинных и звездных сегментов в древовидную топологию (как и в Ethernet). Главное ограничение – в топологии не должно быть замкнутых путей (петель). Еще одно ограничение: количество сегментов, соединенных последовательной цепочкой с помощью концентраторов, не должно превышать трех.

Основные технические характеристики сети Arcnet следующие.

- Среда передачи – коаксиальный кабель, витая пара.

- Максимальная длина сети – 6 километров.

- Максимальная длина кабеля от абонента до пассивного концентратора – 30 метров.

- Максимальная длина кабеля от абонента до активного концентратора – 600 метров.

- Максимальная длина кабеля между активным и пассивным концентраторами – 30 метров.

- Максимальная длина кабеля между активными концентраторами – 600 метров.

- Максимальное количество абонентов в сети – 255.

- Максимальное количество абонентов на шинном сегменте – 8.

- Минимальное расстояние между абонентами в шине – 1 метр.

- Максимальная длина шинного сегмента – 300 метров.

- Скорость передачи данных – 2,5 Мбит/с.

Так же, как и в случае Token-Ring, конфликты в Arcnet полностью исключены. Как и любая маркерная сеть, Arcnet хорошо держит нагрузку и гарантирует величину времени доступа к сети (в отличие от Ethernet).

СЕТЬ FDDI.

Сеть FDDI (от английского Fiber Distributed Data Interface, оптоволоконный распределенный интерфейс данных) – это одна из новейших разработок стандартов локальных сетей. В отличие от других стандартных локальных сетей, стандарт FDDI изначально ориентировался на высокую скорость передачи (100 Мбит/с) и на применение наиболее перспективного оптоволоконного кабеля. Поэтому в данном случае разработчики не были стеснены рамками старых стандартов, ориентировавшихся на низкие скорости и электрический кабель.

Выбор оптоволокна в качестве среды передачи определил такие преимущества новой сети, как высокая помехозащищенность и максимальная секретность передачи информации. Кроме того, оптоволоконный кабель легко решает проблему передачи данных на расстояние нескольких километров без ретрансляции, что позволяет строить большие по размерам сети, охватывающие даже целые города и имеющие при этом все преимущества локальных сетей (в частности, низкий уровень ошибок).

За основу стандарта FDDI был взят метод маркерного доступа, предусмотренный международным стандартом IEEE 802.5. Топология сети FDDI – это кольцо, наиболее подходящая топология для оптоволоконного кабеля. В сети применяется два разнонаправленных оптоволоконных кабеля, один из которых обычно находится в резерве, однако такое решение позволяет использовать и полнодуплексную передачу информации (одновременно в двух направлениях) с удвоенной эффективной скоростью в 200 Мбит/с (при этом каждый из двух каналов работает на скорости 100 Мбит/с). Применяется и звездно-кольцевая топология с концентраторами, включенными в кольцо (как в Token-Ring).

Основные технические характеристики сети FDDI.

- Максимальное количество абонентов сети – 1000.

- Максимальная протяженность кольца сети – 20 километров.

- Максимальное расстояние между абонентами сети – 2 километра.

- Среда передачи – многомодовый оптоволоконный кабель (возможно применение электрической витой пары).

- Метод доступа – маркерный.

- Скорость передачи информации – 100 Мбит/с (200 Мбит/с для дуплексного режима передачи).

Стандарт FDDI для достижения высокой гибкости сети предусматривает включение в кольцо абонентов двух типов:

- Абоненты (станции) класса А (абоненты двойного подключения, DAS – Dual-Attachment Stations) подключаются к обоим (внутреннему и внешнему) кольцам сети. При этом реализуется возможность обмена со скоростью до 200 Мбит/с или резервирования кабеля сети (при повреждении основного кабеля используется резервный). Аппаратура этого класса применяется в самых критичных с точки зрения быстродействия частях сети.

- Абоненты (станции) класса В (абоненты одинарного подключения, SAS – Single-Attachment Stations) подключаются только к одному (внешнему) кольцу сети. Они более простые и дешевые, по сравнению с адаптерами класса А, но не имеют их возможностей. В сеть они могут включаться только через концентратор или обходной коммутатор, отключающий их в случае аварии.

Кроме собственно абонентов (компьютеров, терминалов и т.д.) в сети используются связные концентраторы (Wiring Concentrators), включение которых позволяет собрать в одно место все точки подключения с целью контроля работы сети, диагностики неисправностей и упрощения реконфигурации.

СЕТЬ 100VG-AnyLAN.

Сеть 100VG-AnyLAN – это одна из последних разработок высокоскоростных локальных сетей, недавно появившаяся на рынке.

Главными достоинствами ее являются большая скорость обмена, сравнительно невысокая стоимость аппаратуры (примерно вдвое дороже оборудования наиболее популярной сети Ethernet 10BASE-T), централизованный метод управления обменом без конфликтов, а также совместимость на уровне форматов пакетов с сетями Ethernet и Token-Ring.

В названии сети 100VG-AnyLAN цифра 100 соответствует скорости 100 Мбит/с, буквы VG обозначают дешевую неэкранированную витую пару категории 3 (Voice Grade), а AnyLAN (любая сеть) обозначает то, что сеть совместима с двумя самыми распространенными сетями.[

Основные технические характеристики сети 100VG-AnyLAN:

- Скорость передачи – 100 Мбит/с.

- Топология – звезда с возможностью наращивания (дерево). Количество уровней каскадирования концентраторов (хабов) – до 5.

- Метод доступа – централизованный, бесконфликтный (Demand Priority – с запросом приоритета).

- Среда передачи – счетверенная неэкранированная витая пара (кабели UTP категории 3, 4 или 5), сдвоенная витая пара (кабель UTP категории 5), сдвоенная экранированная витая пара (STP), а также оптоволоконный кабель. Сейчас в основном распространена счетверенная витая пара.

- Максимальная длина кабеля между концентратором и абонентом и между концентраторами – 100 метров (для UTP кабеля категории 3), 200 метров (для UTP кабеля категории 5 и экранированного кабеля), 2 километра (для оптоволоконного кабеля). Максимально возможный размер сети – 2 километра (определяется допустимыми задержками).

- Максимальное количество абонентов – 1024, рекомендуемое – до 250.

- Сеть 100VG-AnyLAN состоит из центрального (основного, корневого) концентратора уровня 1, к которому могут подключаться как отдельные абоненты, так и концентраторы уровня 2, к которым в свою очередь подключаются абоненты и концентраторы уровня 3 и т.д. При этом сеть может иметь не более пяти таких уровней (в первоначальном варианте было не более трех). Максимальный размер сети может составлять 1000 метров для неэкранированной витой пары.

Таким образом, сеть 100VG-AnyLAN представляет собой доступное решение для увеличения скорости передачи до 100 Мбит/с. Однако не обладает полной совместимостью ни с одной из стандартных сетей.

При проектировании сети я выбрал стандарт 10BASE-T.

1.4.Протоколы.

Сетевые транспортные протоколы обеспечивают базовые функции, необходимые компьютерам для коммуникаций с сетью. Такие протоколы реализуют полные эффективные каналы коммуникаций между компьютерами. Основными сетевыми протоколами являются:

NetBEUI

NWLink (IPX/SPX)

TCP/IP

Каждый сетевой транспортный протокол имеет свои достоинства и недостатки.

NetBEUI

NetBEUI означает “расширенный пользовательский интерфейс NetBIOS”. Он реализует транспортный протокол NetBIOS Frame (NBF), разработанный IBM в середине 80-х годов для поддержки локальных сетей рабочих групп с операционными системами OS/2 и LAN Manager.

Этот протокол проектировался для рабочих групп, насчитывающих от 2 до 200 компьютеров. Он не допускает маршрутизации между сетями и поэтому ограничен небольшими локальными сетями.

NWLink

Протокол NWLink представляет собой реализацию Microsoft стека протоколов IPX/SPX компании Novell. Клиенты и серверы Microsoft могут постепенно добавляться к существующим сетям, что облегчает переход с одной платформы на другую, устраняя необходимость резкой смены сетевого стандарта.

Этот протокол можно рассматривать как сетевой протокол среднего класса. Он реализует относительно разумный компромисс между простым немаршрутизируемым транспортным протоколом NetBEUI и сложным маршрутизируемым протоколом TCP/IP.

TCP/IP

Протокол управления передачей/межсетевой протокол (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) и комплект соответствующих протоколов были разработаны Агентством перспективных исследований и разработок (ARPA, Advanced Projects Research Agency, позднее DARPA) Министерства обороны США в соответствии с проектом межсетевого взаимодействия, реализация которого началась в 1969 г. В настоящее время TCP/IP является наиболее широко распространенным протоколом межкомпьютерных коммуникаций и применяется в глобальной сети Internet. Первоначально ARPA создала TCP/IP для соединения сетей военного назначения, а затем бесплатно предложила стандарты протоколов для правительственных учреждений и университетов.

Университеты быстро адаптировали данный протокол для обеспечения взаимодействия своих сетей. Сотрудничество деятелей университетской науки позволило спроектировать протоколы более высокого уровня для самых различных целей – поддержки рабочих групп, передачи электронной почты, печати, удаленной загрузки и даже просмотра документов.

Протокол TCP/IP стал стандартом взаимодействия компьютеров Unix, особенно в военных учреждениях и университетах. С разработкой протокола передачи гипертекста HTTP (Hypertext Transfer Protocol) для совместной работы с документами HTML (Hypertext Markup Language), бесплатно прилагаемыми в большой глобальной сети, появилась система World Wide Web (WWW), а Internet расширилась на частный сектор. TCP/IP стал основой стремительной экспансии, потеснив применяемый в качестве коммерческого протокола IPX и став предпочитаемый среди всех сетевых ОС.

АНАЛИЗ И ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВРЕАЛИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

2.1 Компьютеры. Обычно в ЛВС используют два вида компьютеров: сервер и персональные компьютеры. От ПК сервер отличается более высокой мощностью и производительностью.

2.1.1.Выбор процессора. На сегодняшний день рынок центральных процессоров заняли и уже удерживают несколько лет две ведущие компании – AMD и INTEL. Во многих обзорах выделяют, что процессоры AMD обгоняют процессоры от Intel  в игровых приложениях, обратная ситуация наблюдается при решении математических задач и в работе с базами данных. Также можно указать ту особенность, что при почти одинаковых показателях производительности в некоторых приложениях, процессоры фирмы AMD имеют стоимость гораздо меньшую, чем их соперники из INTEL. Для сервера я решил выбрать двухъядерный процессор Intel Core 2 Duo E8500, так как считаю, что он является оптимальным вариантом потому что среди двухъядерных процессоров он является одним из лучших, а по некоторым показателям обходит и некоторые модели четырехъядерных процессоров. Так же он является одним из лучших среди двухяъдерных процессоров по соотношению цена/производительность. Его основные характеристики:

- Тип сокета-775;

- Тактовая частота- 3166 Мгц;

- Объем L2-кеш- 6144 кбайт;

- Технологический процесс- 45 нм;

- Количество транзисторов- 410 млн;

- Энергопотребление- 65 Вт.

Для рабочих станций я решил выбрать более дешевые одноядерные процессоры фирмы AMD- AMD Athlon 64 LE-1640. Его основные характеристики:

- Тип сокета-АМ2;

- Тактовая частота- 2600 Мгц;

- Объем L2-кеш- 1024 кбайт;

- Технологический процесс- 65 нм;

- Количество транзисторов- 81,1 млн;

- Энергопотребление- 45 Вт.

2.1.2.Выбор материнской платы. Материнская плата — это сложная многослойная печатная плата на которой устанавливаются основные компоненты персонального компьютера (центральный процессор, контроллер ОЗУ и собственно ОЗУ, загрузочное ПЗУ, контроллеры базовых интерфейсов ввода-вывода). Как правило, материнская плата содержит разъёмы (слоты) для подключения дополнительных контроллеров, для подключения которых обычно используются шины USB, PCI и PCI-Express.

Для сервера я решил выбрать материнскую плату ASUS RAMPAGE FORMULA Socket 775. Ниже приведены некоторые характеристики :

- Чипсет- Intel X48 (82X48 + 82801IR (ICH9R)) ;

- Количество разъемов PCI- 2xPCI E x16, 3xPCI E x1, 2xPCI ;

- Количество разъемов DDR/DDR2- 4;

- Тип поддерживаемой памяти- DDR2 PC-5300 (DDR667), PC-6400 (DDR800), PC-8500 (DDR1066), DDR1200 с поддержкой ECC или без.

- Максимальный объем оперативной памяти- 8Гб;

- Сеть- 2xMarvell 88E8056 10/100/1000 Мбит/сек ;

- Порты- 1x PS/2 клавиатура, 6x USB 2.0, 1x IEEE1394 (6-pin), 2x RJ-45 LAN, 1x коаксиальный S/PDIF-out, 1x оптический S/PDIF-out, Line-in, Mic-in, Front-out, rear-out, sub/center-out, Surround-out .

На рабочих станциях будут установлены материнские платы Asus M2A-MX.Характеристики:

- Чипсет- AMD 690V (RS690 + SB600) ;

- Количество разъемов PCI- 1xPCI E x16, 1xPCI E x1, 2xPCI ;

- Количество разъемов DDR/DDR2- 2;

- Тип поддерживаемой памяти-DDR2;

- Гнездо процессора- Socket AM2 Plus

- Сеть- Atheros 10/100/1000 Мбит/сек ;

- Порты- 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 4x USB 2.0, 1x LPT, 1x COM, 1x RJ-45 LAN, 1x VGA монитор, Line-out, Line-in, Mic-in .

2.1.3.Выбор оперативной памяти. Операти́вная па́мять (также оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) — в информатике — память, это часть системы памяти ЭВМ, в которую процессор может обратиться за одну операцию (jump, move и т. п.). Предназначена для временного хранения данных и команд, необходимых процессору для выполнения им операций. Оперативная память передаёт процессору данные непосредственно, либо через кэш-память. Каждая ячейка оперативной памяти имеет свой индивидуальный адрес.В современных вычислительных устройствах, оперативная память выполнена по технологии динамической памяти с произвольным доступом (англ. dynamic random access memory, DRAM). Понятие памяти с произвольным доступом предполагает, что текущее обращение к памяти не учитывает порядок предыдущих операций и расположения данных в ней. ОЗУ может изготавливаться как отдельный блок, или входить в конструкцию однокристальной ЭВМ или микроконтроллера.

Для сервера требуется больший объем оперативной памяти. Поэтому для сервера будут выбраны две платы DIMM 2048Mb PC2-6400(800Mhz) Kingston (KVR800D2N6/2G). Для рабочих станций будут использованы платы DIMM 1024Mb PC2-6400(800Mhz) Hynix-1.

2.1.4.Выбор жестких дисков. Винчестер, (англ. Hard (Magnetic) Disk Drive, HDD, HMDD) — энергонезависимое, перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство. Является основным накопителем данных практически во всех современных компьютерах.В отличие от «гибкого» диска (дискеты), информация в НЖМД записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала, чаще всего двуокиси хрома. В некоторых НЖМД используется одна пластина, в других — несколько на одной оси. Считывающие головки в рабочем режиме не касаются поверхности пластин благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образуемого у поверхности при быстром вращении. Расстояние между головкой и диском составляет несколько нанометров (в современных дисках 5-10 нм), а отсутствие механического контакта обеспечивает долгий срок службы устройства. При отсутствии вращения дисков, головки находятся у шпинделя или за пределами диска в безопасной зоне, где исключён их нештатный контакт с поверхностью дисков.

Для рабочих станций были выбраны диски с небольшим объемом и стоимостью 080,0 Gb HDD Hitachi (*PLA380) 7200rpm Deskstar 7K160 8Mb. Объема данных дисков должно хватить для установки нужных программ. В построении сервера я отдам предпочтение уровню RAID-5. Блоки данных и контрольные суммы, в этом массиве, циклически записываются на все диски. Это самый популярный из уровней, в первую очередь благодаря своей экономичности. Жертвуя ради избыточности ёмкостью всего одного диска из массива, мы получаем защиту от выхода из строя любого из винчестеров тома. На запись информации на том RAID 5 тратятся дополнительные ресурсы, так как требуются дополнительные вычисления, зато при чтении (по сравнению с отдельным винчестером) имеется выигрыш, потому что потоки данных с нескольких накопителей массива распараллеливаются.Для серверов выбраны диски 250,0 Gb HDD Seagate (ST3250410AS) Barracuda7200.10 16Mb SATA-300.

Выбор корпуса. Для сервера выбран корпус Midi-tower 3R System R700 silver +iMon 350W USB c двумя внешними и пятью внутренними отсеками 3,5.

Для рабочих станций выбраны более дешевые корпусы ATX SUNRISE SP-308, 350W, Black-Silver (CA).

В качестве видеоадаптера я выбрал 512Mb PCI-E ATI Radeon 4850 TV, 2xDVI, MSI R4850-T2D512, retail.

При выборе монитора было отдано предпочтение 19-ти дюймовым жидкокристаллическим мониторам, так как различия в стоимости с 17-ти дюймовыми минимальны. Мной были выбраны мониторы Acer AL1916WDS TFT

2.1.5.Выбор принтера. Компьютерный принтер (англ. printer — печатник) — устройство печати цифровой информации на твёрдый носитель, обычно на бумагу. Относится к терминальным устройствам компьютера. Процесс печати называется вывод на печать, а получившийся документ — распечатка или твёрдая копия.Принтеры имеют преобразователь цифровой информации (текст, фото, графика), хранящейся в запоминающих устройствах компьютера, фотоаппарата и цифровой памяти, в специальный машинный язык. Принтеры бывают струйные, лазерные, матричные и сублимационные, а по цвету печати — многоцветные и монохромные. Иногда из лазерных принтеров выделяют в отдельный вид светодиодные принтеры. Монохромные принтеры имеют несколько градаций, обычно 2—5, например: чёрный — белый, одноцветный (или красный, или синий, или зелёный) — белый, многоцветный (чёрный, красный, синий, зелёный) — белый. Монохромные принтеры имеют свою собственную нишу и вряд ли (в обозримом будущем) будут полностью вытеснены полноцветными. Матричные принтеры, несмотря на то, что многие считают их устаревшими, все ещё активно используются для печати, (в основном с использованием непрерывной подачи бумаги, в рулонах) в лабораториях, банках, бухгалтериях, в библиотеках для печати на карточках, для печати на многослойных бланках (например, на авиабилетах), а также в тех случаях, когда необходимо получить второй экземпляр документа через копирку (обе копии подписываются через копирку одной подписью для предотвращения внесения несанкционированных изменений в финансовый документ).

Получили распространение многофункциональные принтеры, в которых в одном приборе объединены принтер, сканер, копир и факс. Такое объединение рационально технически и удобно в работе.

Я решил выбрать цветной лазерный принтер  Samsung CLP-310, так как он обеспечивает достаточно быструю скорость печати и имеет невысокую цену.

2.1.6.Выбор сканера. Ска́нер (англ. scanner) — устройство, которое анализируя какой-либо объект (обычно изображение, текст), создаёт цифровую копию изображения объекта. Процесс получения этой копии называется сканированием.В зависимости от способа сканирования объекта и самих объектов сканирования существуют следующие виды:

- Планшетные — наиболее распространённый вид сканеров, поскольку обеспечивает максимальное удобство для пользователя — высокое качество и приемлемую скорость сканирования. Представляет собой планшет, внутри которого под прозрачным стеклом расположен механизм сканирования.

- Ручные — в них отсутствует двигатель, следовательно, объект приходится сканировать пользователю вручную, единственным его плюсом является дешевизна и мобильность, при этом он имеет массу недостатков — низкое разрешение, малую скорость работы, узкая полоса сканирования, возможны перекосы изображения, поскольку пользователю будет трудно перемещать сканер с постоянной скоростью.

- Листопротяжные — лист бумаги вставляется в щель и протягивается по направляющим роликам внутри сканера мимо лампы. Имеет меньшие размеры, по сравнению с планшетным, однако может сканировать только отдельные листы, что ограничивает его применение в основном офисами компаний. Многие модели имеют устройство автоматической подачи, что позволяет быстро сканировать большое количество документов.

- Планетарные сканеры — применяются для сканирования книг или легко повреждающихся документов. При сканировании нет контакта со сканируемым объектом (как в планшетных сканерах).

- Барабанные сканеры — применяются в полиграфии, имеют большое разрешение (около 10 тысяч точек на дюйм). Оригинал располагается на внутренней или внешней стенке прозрачного цилиндра (барабана).

- Слайд-сканеры — как ясно из названия, служат для сканирования плёночных слайдов, выпускаются как самостоятельные устройства, так и в виде дополнительных модулей к обычным сканерам.

- Сканеры штрих-кода — небольшие, компактные модели для сканирования штрих-кодов товара в магазинах.

При организации сети я решил использовать сканер Canon LiDE90.

2.1.7.Выбор модема. Модем (аббревиатура, составленная из слов модулятор-демодулятор) — устройство, применяющееся в системах связи и выполняющее функцию модуляции и демодуляции. Модулятор осуществляет модуляцию, то есть изменяет характеристики несущего сигнала в соответствии с изменениями входного информационного сигнала, демодулятор осуществляет обратный процесс. Частным случаем модема является широко применяемое периферийное устройство для компьютера, позволяющее ему связываться с другим компьютером, оборудованным модемом, через телефонную сеть (телефонный модем) или кабельную сеть (кабельный модем).

Типы модемов:

По исполнению:

- внешние — подключаются к COM или USB порту, обычно имеют внешний блок питания (существуют USB-модемы, питающиеся от USB и LPT-модемы).

- внутренние — устанавливаются внутрь компьютера в слот ISA, PCI, PCMCIA, AMR, CNR

- встроенные — являются внутренней частью устройства, например ноутбука или док-станции.

По принципу работы:

- аппаратные — все операции преобразования сигнала, поддержка физических протоколов обмена, производятся встроенным в модем вычислителем (например с использованием DSP, контроллера). Так же в аппаратном модеме присутствует ПЗУ, в котором записана микропрограмма, управляющая модемом.

- винмодемы — аппаратные модемы, лишённые ПЗУ с микропрограммой. Микропрограмма такого модема хранится в памяти компьютера, к которому подключён модем. Работоспособен только при наличии драйверов, которые обычно писались исключительно под операционные системы семейства MS Windows.

- полупрограммные (Controller based soft-modem) — модемы, в которых часть функций модема выполняет компьютер, к которому подключён модем.

- программные (Host based soft-modem) — все операции по кодированию сигнала, проверке на ошибки и управление протоколами реализованы программно и производятся центральным процессором компьютера. При этом в модеме находится аналоговая схема и преобразователи: АЦП, ЦАП, контроллер интерфейса (например USB).

По типу:

- Аналоговые — наиболее распространённый тип модемов для обычных коммутируемых телефонных линий

- ISDN — модемы для цифровых коммутируемых телефонных линий

- DSL — используются для организации выделенных (некоммутируемых) линий используя обычную телефонную сеть. Отличаются от коммутируемых модемов кодированием сигналов. Обычно позволяют одновременно с обменом данными осуществлять использование телефонной линии в обычном порядке.

- Кабельные — используются для обмена данными по специализированным кабелям — к примеру, через кабель коллективного телевидения по протоколу DOCSIS.

- Спутниковые

- PLC — используют технологию передачи данных по проводам бытовой электрической сети.

Наиболее распространены в настоящее время:

- внутренний программный модем

- внешний аппаратный модем

- встроенные в ноутбуки модемы.

Модемы с дополнительными возможностями:

Факс-модем — позволяет компьютеру, к которому он присоединён, передавать и принимать факсимильные изображения на другой факс-модем или обычную факс-машину.

Голосовой модем — имеет функцию оцифровки сигнала с телефонной линии и воспроизведение произвольного звука в линию. Часть голосовых модемов имеет встроенный микрофон.

При организации сети я остановил свой выбор на модеме D-Link DSL-2640U, ADSL 4 LAN & 1 ADSL & 802.11g.

2.2 Сетевое оборудование. Можно выделить несколько видов сетевого оборудования.

2.2.1. Сетевой адаптер.

Сетевые карты, являются одной из важнейших компонент любой компьютерной сети. Сетевые карты выступают в качестве физического интерфейса для соединения, между компьютером и сетевым кабелем. Сетевая карта вставляется в свободный слот расширения на материнской плате компьютера и различаются по типу используемого разъема: ISA, EISA, PCI.

Основное назначение сетевой карты:

- подготовка данных, поступающих от компьютера, к передаче по сетевому кабелю;

- передача данных другому компьютеру;

- управление потоком данных между компьютером и кабельной системой.

Кроме того, сетевая плата, принимает данные из кабеля и переводит их в форму, понятую центральному процессору компьютера. Также каждая сетевая карта имеет уникальный адрес (MAC). Сетевые адреса определены комитетом IEEE, этот комитет закрепляет за каждым производителем некий интервал адресов. Производители «зашивают» эти адреса в микросхемы сетевой карты.

2.2.2.Концентратор.

Практически во всех современных технологиях локальных сетей определено устройство, которое имеет несколько равноправных названий — концентратор (concentrator), хаб (hub). Концентратор обычно имеет несколько портов, к которым с помощью отдельных физических сегментов кабеля подключаются конечные узлы сети — компьютеры. Концентратор объединяет отдельные физические сегменты сети в единую разделяемую среду, доступ к которой осуществляется в соответствии с одним из рассмотренных протоколов локальных сетей — Ethernet, Token Ring и т. п. Так как логика доступа к разделяемой среде существенно зависит от технологии, то для каждого типа технологии выпускаются свои концентраторы — Ethernet; Token Ring; РВП1 и 100VG-AnyLAN. Для конкретного протокола иногда используется свое, узкоспециализированное название этого устройства, более точно отражающее его функции или же использующееся в силу традиций, например, для концентраторов Token Ring характерно название MSAU.

Каждый концентратор выполняет некоторую основную функцию, определенную в соответствующем протоколе той технологии, которую он поддерживает. Хотя , эта функция достаточно детально определена в стандарте технологии, при ее реализации концентраторы разных производителей могут отличаться такими деталями, как количество портов, поддержка нескольких типов кабелей и т. п.

Кроме основной функции концентратор может выполнять некоторое количество дополнительных функций, которые либо в стандарте вообще не определены, либо являются факультативными. Например, концентратор Token Ring может выполнять функцию отключения некорректно работающих портов и перехода на резервное кольцо, хотя в стандарте такие его возможности не описаны. Концентратор оказался удобным устройством для выполнения дополнительных функций, облегчающих контроль и эксплуатацию сети.

Коммутатор. Сетевой коммутатор или свитч ( от англ. switch — переключатель) — устройство, предназначенное для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного сегмента. В отличие от концентратора, который распространяет трафик от одного подключенного устройства ко всем остальным, коммутатор передает данные только непосредственно получателю. Это повышает производительность и безопасность сети, избавляя остальные сегменты сети от необходимости (и возможности) обрабатывать данные, которые им не предназначались. Сложные коммутаторы можно объединять в одно логическое устройство — стек, с целью увеличения числа портов (например, можно объединить 4 коммутатора с 24 портами и получить логический коммутатор с 96 портами).

Сетевой мост, бридж — сетевое оборудование для объединения сегментов локальной сети. В общем случае коммутатор (свитч) и мост аналогичны по функциональности; разница заключается в внутреннем устройстве - мосты обрабатывают IP-пакеты используя центральный процессор, коммутатор использует коммутационную матрицу (аппаратную схему для коммутации пакетов). В настоящее время мосты практически не используются (т.к. для работы требуют производительный процессор).

Маршрутизатор или роутер , — сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Обычно маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в пакетах данных, и определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Если в таблице маршрутизации для адреса нет описанного маршрута, пакет отбрасывается.

При организации сети я выбрал мне нужно использовать два коммутатора потому что помещение имеет большую длину. Я остановил свой выбор на модели Asus GX1024X, 24 порта 10/100 Мбит/с.

2.3 Выбор марки кабеля.

В качестве средств коммуникации наиболее часто используются витая пара, коаксиальный кабель, оптоволоконные линии. При выборе типа кабеля учитывают следующие показатели:

- стоимость монтажа и обслуживания,

- скорость передачи информации,

- ограничения на величину расстояния передачи информации (без дополнительных усилителей-повторителей (репитеров)),

- безопасность передачи данных.

Главная проблема заключается в одновременном обеспечении этих показателей, например, наивысшая скорость передачи данных ограничена максимально возможным расстоянием передачи данных, при котором еще обеспечивается требуемый уровень защиты данных. Легкая наращиваемость и простота расширения кабельной системы влияют на ее стоимость.

Виды кабелей:

1)Коаксиальный кабель имеет среднюю цену, хорошо помехозащитен и применяется для связи на большие расстояния (несколько километров). Скорость передачи информации от 1 до 10 Мбит/с, а в некоторых случаях может достигать 50 Мбит/с. Коаксиальный кабель используется для основной и широкополосной передачи информации.

2) Широкополосный коаксиальный кабель невосприимчив к помехам, легко наращивается, но цена его высокая. Скорость передачи информации равна 500 Мбит/с. При передачи информации в базисной полосе частот на расстояние более 1,5 км требуется усилитель, или так называемый репитер (повторитель). Поэтому суммарное расстояние при передаче информации увеличивается до 10 км.

3) Ethernet-кабель также является коаксиальным кабелем с волновым сопротивлением 50 Ом. Его называют еще толстый Ethernet (thick) или желтый кабель (yellow cable). Он использует 15-контактное стандартное включение. Вследствие помехозащищенности является дорогой альтернативой обычным коаксиальным кабелям. Максимально доступное расстояние без повторителя не превышает 500 м, а общее расстояние сети Ethernet - около 3000  м.

4)Оптоволоконный кабель. Наиболее дорогими являются оптопроводники, называемые также стекловолоконным кабелем. Скорость распространения информации по ним достигает нескольких гигабит в секунду. Допустимое удаление более 50 км. Внешнее воздействие помех практически отсутствует. На данный момент это наиболее дорогостоящее соединение для ЛВС. Применяются там, где возникают электромагнитные поля помех или требуется передача информации на очень большие расстояния без использования повторителей. Они обладают противоподспущивающими свойствами, так как техника ответвлений в оптоволоконных кабелях очень сложна.

5) Наиболее дешевым кабельным соединением является витое двухжильное проводное соединение часто называемое "витой парой" (twisted pair). Она позволяет передавать информацию со скоростью до 100 Мбит/с, легко наращивается, однако является помехонезащищенной. Для подключения экранированной и неэкранированной витой пары к компьютеру используются коннекторы RJ-45. Выделяют 6 категорий :

- категория 1 - традиционный телефонный кабель, по которому передается только голос, но не данные;

- категория 2 - кабель, способный передавать данные со скоростью до 4 Мбит/сек, и состоящий из 4-х витых пар;

- категория 3 - кабель, способный передавать данные со скоростью до 10 Мбит/сек, и состоящий из 4-х витых пар с девятью витками на метр;

- категория 4 - кабель, способный передавать данные со скоростью до 16 Мбит/сек, и состоящий из 4-х витых пар;

- категория 5 - кабель, способный передавать данные со скоростью до 100 Мбит/сек, и состоящий из 4-х витых пар медного провода.

- категория 6 – кабель, способный передавать данные со скоростью 1000 Мбит/сек.

При организации сети мной был выбран кабель витая пара пятой категории.

Конфигурацию разработанной мной сети можно увидеть в таблице 1.

Таблица 1  Конфигурация сети

| Компонент/характеристика | Реализация |
| --- | --- |
| Топология сети | Древовидная звезда |
| Модель сети | Клиент-сервер |
| Стандарт сети | 100Base-T |
| Линия связи (кабель) | Витая пара |
| Сетевые адаптеры | Интегрированные |
| Концентраторы (ретрансляторы, повторители, концентраторы, коммутаторы, мосты, маршрутизаторы, шлюзы и т.д.) | 2 коммутатора |
| Протоколы сети | TCP/IP |
| Управление совместным использованием ресурсов | Централизовано с сервера (установка прав доступа) |
| Совместное использование периферийных устройств | Принтер,сканер |
| Поддерживаемые приложения | Совместимые с ОС Windows XP, |
| Подключение к Интернет | Через сервер, посредством внутреннего сетевого адаптера |

АНАЛИЗ И ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЛВС.

3.1.Выбор ОС для сервера и рабочих станций.

Операционные системы,установленные на ПК и на сервере отличаются друг то друга. Для сервера я выбрал операционную систему Microsoft Server 2008. Server 2008 основан на ядре Vista (которое в свою очередь основано на коде Server 2003) и потому включает в себя все основные ее фичи, в том числе переписанный с нуля TCP/IP-стек, содержащий неизвестное науке количество новых дыр, улучшенную поддержку динамической памяти, файла подкачки, ввода/вывода, рандомизацию адресного пространства и контроль целостности кучи для защиты от переполняющихся буферов и т.д. Microsoft усиливаяет безопасность и оптимизирует систему под работу с мощным железом. К его достоинствам в первую очередь хочется отнести доработку командной строки, позволяющую выполнять 99% операций с удаленной машины (то есть без физического доступа к серверу), а также улучшенные механизмы мониторинга, диагностики ошибок и восстановления системы после падений. Наконец, Server 2008 поддерживает технологии аппаратной виртуализации Intel/AMD, известные под кодовыми именами Pacifica, Silvervale/Vanderpool и позволяющие запускать гостевые операционные системы практически без потери производительности. В Server 2008 появился режим server core, позволяющий устанавливать систему без графической оболочки и без библиотеки .NET Framework, управляя сервером через командную строку или удаленно через консоль управления (Microsoft Management Console). В состав Server 2008 входит встроенный виртуализатор, устанавливаемый опционально и сконструированный на базе эмулятора Microsoft Virtual PC (который можно приобрести отдельно за дополнительную плату и установить, например, на W2K), что позволяет запускать несколько операционных систем одновременно! Причем поддерживаются не только оси от Microsoft, но также UNIX-клоны: Linux, xBSD и т.д. Естественно, на виртуальных машинах можно запускать и саму Windows, что очень полезно для вскрытия червей, обкатки подозрительных программ, полученных из сомнительных источников, или для различных экспериментов с системой, которая в худшем случае может грохнуть только виртуальный диск, на котором, кроме нее, нет ничего ценного.

На рабочих станциях будет установлена операционная система  Windows XP Professional SP2,так как она имеет ряд преимуществ таких как:

- Надежность

Усовершенствованная защита системы. Критически важные структуры ядра системы доступны только для чтения, благодаря чему драйверы и приложения не могут повредить их. Весь код драйверов устройств также доступен только для чтения и снабжен защитой на уровне страниц памяти.

Улучшенные политики для ограничения программ предоставляют администраторам механизм для идентификации программного обеспечения, которое используется в данной вычислительной среде, и управления его работой. Это позволяет предотвратить запуск вирусов и "троянских" программ, а также блокировать запуск выбранных программ, способствуя повышению целостности и управляемости системы, что приводит к снижению стоимости владения компьютерами организации.

### - Быстродействие

Вытесняющая многозадачность. Допускается одновременная работа нескольких приложений, обеспечивая в то же время быструю реакцию системы и высокую стабильность ее работы.

Масштабируемая поддержка памяти и процессора. Поддерживается использование до 4 Гб оперативной памяти и до двух микропроцессоров в симметричных конфигурациях.

### - Защита

Шифрованная файловая система (EFS) с поддержкой нескольких пользователей. Все файлы шифруются случайно сгенерированным ключом. Процессы шифрования и дешифрования прозрачны для пользователя. В операционной системе Windows XP Professional SP2  файловая система EFS позволяет иметь доступ к зашифрованному документу сразу нескольким пользователям, обеспечивая высший уровень защиты от хакерских атак и несанкционированного доступа к данным.

Технология IPSec. Позволяет защитить данные, передаваемые по сети. IPSec играет важную роль в обеспечении безопасности виртуальных частных сетей (VPN), обеспечивающих возможность безопасной передачи данных через Интернет.

### - Удобство использования

Адаптированная рабочая среда. Windows XP Professional SP2  адаптируется к особенностям работы пользователя. В обновленном меню "Пуск" первыми появляются наиболее часто запускаемые приложения. При открытии нескольких файлов в одном приложении (например, нескольких сообщений электронной почты MS Outlook) открывающиеся окна могут автоматически объединяться под одной кнопкой панели задач.

Упрощенная публикация информации в Интернете. Файлы и папки публикуются на любом web-сервере, поддерживающем протокол WebDAV.

Средства устранения неполадок. Предоставление пользователю и администратору возможности настройки и оптимизации многочисленных функций операционной системы Windows XP Professional SP2 , а также устранения неполадок.

### - Принципиально новые методы работы с удаленными системами

Удаленный рабочий стол. Пользователь имеет возможность получать доступ к своему компьютеру и размещенным на нем программам и данным по сети, с другого компьютера, работающего под управлением операционной системы Windows 9x/ME/2000/XP с помощью протокола RDP (Remote Desktop Protocol).

Автономные файлы и папки. Пользователь может указать, какие сетевые файлы и папки ему необходимы, когда он отключен от сети, при этом весь процесс синхронизации остается прозрачным для него. Новая опция шифрования папок повышает защиту.

Диспетчер синхронизации позволяет автоматически сравнивать автономные файлы и папки с их версиями, находящимися в сети, и производить обновление.

Переход в спящий режим (Hibernation) сохраняет содержимое памяти на жестком диске при полном отключении питания компьютера. После включения питания все приложения будут запущены в том же состоянии, как и в момент перед отключением. Это увеличивает срок службы аккумуляторов у переносных ПК и, одновременно, обеспечивает возможность возобновления работы с того места, на котором она была прервана.

Усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и энергопотреблением (ACPI) обеспечивает ключевые возможности для мобильных пользователей, в том числе поддержку Plug and Play, "горячее" подключение и полную поддержку управления питанием.

Беспроводная сеть. Упрощает работу пользователей, которым необходимо перемещаться между беспроводными сетями, одновременно обеспечивая безопасность за счет поддержки надежного шифрования.

### - Справочная система и поддержка

Улучшенная справочная система. Центр справки и поддержки объединяет в себе функции предыдущих версий системы Windows (например, поиск, указатель и "Избранное") с информационными ресурсами интернета, повышая шансы пользователя на получение именно той помощи, которая ему необходима.

### - Связь и сети

Сетевой мост. Упрощает развертывание и настройку небольших сетей с применением смешанных сетевых подключений (например, 100 МГц-сеть Ethernet и беспроводная сеть) путем объединения различных сетей без приобретения дополнительного оборудования (мостов, маршрутизаторов).

Поддержка одноранговых сетей позволяет операционной системе Windows XP Professional SP2  взаимодействовать с предыдущими версиями Windows на равноправной основе и обеспечивать совместный доступ ко всем ресурсам ПК (папкам, принтерам и периферийным устройствам).

### - Управление и поддержка

Функция перенос пользовательских настроек. дает администратору возможность переносить данные пользователя, а также настройки приложений и операционной системы со старого компьютера на новый – под управлением Windows XP Professional SP2.

Автоматическое обновление. С разрешения пользователя операционная система Windows XP Professional SP2  может загружать в фоновом режиме из Интернета критически важные обновления, не оказывая влияния на работающие приложения

Поддержка новейших стандартов. Операционная система Windows XP Professional SP2 поддерживает новейшие стандарты чтения DVD-дисков UDF 2.01 и обеспечивает FAT32-форматирование записываемых DVD-дисков. В систему Windows XP Professional SP2  включена поддержка интерфейса DirectX 8 и полная поддержка стандартов IrDA, USB, а также быстродействующей шины IEEE 1394.

Пакет Internet Explorer Administration Kit упрощает установку и обслуживание используемого браузера. В пакете IEAK 6 добавлены новые функции, такие как управление панелью мультимедиа и автоматическое изменение размеров изображения.

Программа подготовки системы (SysPrep) позволяет администратору клонировать конфигурации компьютера (системы и приложений). Единый образ, содержащий операционную систему и бизнес-приложения, может использоваться на нескольких компьютерах с различными аппаратными конфигурациями.

Диспетчер установки, мастер с графическим интерфейсом, помогает администратору создавать сценарии установки.

Возможность установки системы по сети (в том числе с помощью образов SysPrep) сокращает временные и прочие затраты на установку, благодаря стандартизации рабочей среды настольных компьютеров в соответствии с требованиями предприятия.

Многоязыковая поддержка позволяет без труда создавать, читать и редактировать документы на разных языках с помощью английской/русской версии Windows XP Professional SP2. Специальная версия с многоязыковым пользовательским интерфейсом позволяет динамически изменять язык интерфейса для каждого пользователя. Отчет о результатах применения политик RSoP (Resultant Set of Policy) позволяет администраторам следить за совместным влиянием групповых настроек на конкретного пользователя или его компьютер.

3.2.Выбор программного обеспечения.

Также будет установлен пакет программ Microsoft Office Basic 2007 rus. Набор приложений Microsoft Office Basic 2007 призван удовлетворить потребности управления данными, взаимодействиями и ежедневными задачами за счет значительных улучшений, внесенных в уже знакомые средства.

Организация безопасной работы ЛВС не возможна без применения антивирусного программного обеспечения. Поэтому в качестве антивирусной защиты был выбран Kaspersky Business Space Security – надежная, и относительно дешевая система.

Kaspersky Business Space Security – расширенные возможности Kaspersky Work Space Security, включающие защиту файловых серверов. Продукт разработан с учетом повышенных требований к серверам, работающим в условиях высоких нагрузок.

Характеристики:

- централизованная установка и управление

- поддержка Cisco® NAC (Network Admission Control)

- защита рабочих станций и файловых серверов от всех видов интернет-угроз

- технология iSwift для исключения повторных проверок в рамках сети

- распределение нагрузки между процессорами сервера

- изоляция зараженных рабочих станций

- отмена вредоносных изменений в системе

- масштабируемость

Пакет для оборудования 50 рабочих мест обойдется в 44 085 руб.

В качестве СУБД я решил выбрать Microsoft SQL Svr Standard Edtn 2005. Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition — это идеальный вариант для малых и средних организаций, которым не требуется повышенная масштабируемость и работа в отказоустойчивых конфигурациях, а также расширенные возможности Analysis Services. SQL Server 2005 Standard Edition работаtт с неограниченным объемом оперативной памяти, поддерживая до 4-х  процессоров. В качестве клиентских СУБД я выбрал Windows Server CAL 2003.

Так же на рабочих станциях будет установлена справочная правовая систкма КонсультантПлюс. Приобретение справочно-правовой системы КонсультантПлюс позволит работать с уникальным ресурсом правовой информации, в который входит весь спектр российского законодательства. В системе весь массив документов всегда находится в актуальном состоянии и полностью совпадает с оригиналами по оформлению и внутреннему содержанию. Благодаря, удобной поисковой системе находить нужные документы легко и удобно, т.к. все информационные банки системы связаны между собой, поэтому с помощью системы поиска можно легко и быстро найти не только нормативные документы, а также комментарии к ним.

АНАЛИЗ БЕЗОПАСНОСТИ СЕТИ.

Защита информации включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности. На практике под этим понимается поддержание целостности, доступности и если необходимо конфиденциальности информации и ресурсов, используемых для ввода, хранения, обработки и передачи данных. Информационная безопасность - это защищенность данных и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесению ущерба владельцам или пользователям.

Проведем анализ угроз и их оценку с точки зрения вероятности реализации и ущерба от реализации угрозы.

Оценка вероятности реализации угрозы:

- очень вероятна – 9-10 баллов,

- вероятна  - 5-8 баллов,

- маловероятна  -3-5 баллов.

- практически невероятна 1-2 балла.

- Оценка степени ущерба от реализации угрозы:

- полная потеря данных – 9-10 баллов,

- частичная потеря данных  - 3-8 балла,

- возможная потеря данных  - 1-2 балла.

#### Таблица 2 Оценка угроз.

| Угрозы | Вероятность реализации | Ущерб | Общая оценка угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Угрозы из внешней среды: -Отказы источников питания и скачки напряжения, | 9 | 2 | 18 |
| -Природные явления (молния, бури и т.д.), | 5 | 6 | 30 |
| -Пожары. | 3 | 3 | 9 |
| Ошибки пользователей, операторов | 5 | 5 | 25 |
| Воровство или вандализм | 3 | 8 | 24 |
| Несанкционированный доступ к ресурсам | 4 | 4 | 16 |
| Компьютерные вирусы | 8 | 6 | 48 |
| Сбои программного обеспечения | 3 | 9 | 27 |
| Сбои аппаратного обеспечения | 4 | 9 | 36 |
| .Механические повреждения кабеля | 2 | 10 | 20 |

Для обеспечения информационной безопасности будем использовать следующие методы:

- источники бесперебойного питания,

- пароли и шифрование,

- защиту от вирусов с помощью специальных программных средств,

- предупреждение кражи данных.

Также для обеспечения безопасности установим для пользователей определенные права доступа к каталогам и создадим группы для предоставления доступа к общим сетевым ресурсам (см. таблицу 3).

Таблица 3 –Права доступа для групп пользователей.

| Название группы | Внутренние ресурсы | Уровни доступа к внутренним ресурсам | Доступ в Internet и электронная почта |
| --- | --- | --- | --- |
| - Администратор | Все сетевые ресурсы | Права администратора в каталогах, в том числе изменения уровня и прав доступа | Все сетевые ресурсы |
| Директор | Все сетевые ресурсы | Пользование базой данных без изменения, добавления, удаления, ограничение доступа к папкам | Все сетевые ресурсы |
| Сотрудники осуществляющие приём заявлений от клиентов центра, а также ответственные за обратную связь с клиентами | Базы данных используемых документов | Создание, чтение запись файлов, создание подкаталогов, удаление каталогов. | Все сетевые ресурсы |
| Сотрудники, центра. | Базы данных используемых документов | Пользование базой данных без изменения, добавления, удаления, ограничение доступа к папкам (по необходимости). | Все сетевые ресурсы |
| Бухгалтер | Вся информация организации | Ограничение доступа к папкам (по необходимости). | - |
| Клиенты, партнеры, | Специальные каталоги и папки | Доступ только к специальным файлам и объектам | Ограничение по IP-адресу (адресата и источника) |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

В результате работы была спроектирована ЛВС со следующими характеристиками:

- Топология – древовидная звезда

- Модель – клиент-сервер

- Стандарт – 100Base-TX (Fast Ethernet)

- Кабель - неэкранированная витая пара 5 категории.

- Протокол передачи данных - TCP/IP

Для построения сети использованы 2 коммутатора. Подключение сети к Internet осуществлено с помощью модема через сервер.

Для организации сервера был выбран мощный компьютер на базе процессора Intel. Сервер управляется ОС Server 2008.На рабочии станции дыли установлены ОС Windows XP Professional SP2.

В качестве дополнительного периферийного оборудования были выбраны: цветной принтер для офиса, сканер с достаточно большим разрешением и модем, подсоединенный к серверу.

В качестве программного обеспечения был выбран пакет Microsoft Office

Список литературы

- В. Э. Фигурнов «IBM PC для пользователя».- М.: ИНФРА-М, 2003.

- А. В. Гаврилов «Локальные сети ЭВМ».-М.: Издательство «Мир», 2004.

- С. И. Казаков «Основы сетевых технологий», 2003 г.

- А.П. Сергеев Офисные и локальные сети. Самоучитель: - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003

- Палмер М., Синклер Р.Б. Проектирование и внедрение компьютерных сетей. Учебный курс Спб, 2004

- Журнал CHIP.

www.volgograd.sunrise.ru

www.microsoft.com

www.kaspersky.ru

www.ru.wikipedia.org

www.ru.openoffice.org

www.compulenta.ru

www.interface.ru

www.dlink.ru

www.ixbt.com

www.dime.ru