Автономная некоммерческая организация

высшего профессионального образования

Центросоюза Российской Федерации

«Российский университет кооперации»

Волгоградский кооперативный институт (филиал)

Кафедра информационных систем в экономике

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ:

«Вычислительные системы, сети и телекоммуникации»

НА ТЕМУ:

«Разработка локальной вычислительной сети юридической

фирмы.»

Выполнил:

Студент группы

Научный руководитель:

Волгоград, 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ………...………………………………………………………………..4

1 АНАЛИЗ И ВЫБОР МЕТОДОВ ПОСТРОЕНИЯ СЕТИ……………….......5

1.1 Выбор топологии сети…………………...………………………………………5

1.2 Выбор модели сети……………………………………………………………..11

1.3 Выбор стандарта и протокола…..……………………………………………..13

2 АНАЛИЗ И ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВРЕАЛИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ…………………………………………………...20

2.1 Выбор кабеля…………………………………………………………………...20

2.2 Сетевое оборудования(СА, коммутаторы, концентраторы, мосты, шлюзы, роутеры).....................................................................................................………….22

2.3 Компьютеры…………………………………………………………………….25

2.3.1 Выбор Микро процессора……………………………………………………25

2.3.2 Выбор Материнской платы………………………………………………….26

2.3.3 Выбор оперативной памяти………………………………………………….27

2.3.4 Выбор жесткого диска……………………………………………………….28

2.3.5 Видеоадаптер…………………………………………………………………29

2.3.6 Выбор Монитора, мышки, клавиатуры……………………………………..30

2.3.7 Выбор корпуса………………………………………………………………..32

2.3.8 Выбор DVD-ROM…………………………………………………………….32

2.4 Выбор модема…………………………………………………………………..33

2.5 Выбор принтера………………………………………………………………...34

3.АНАЛИЗ И ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЛВC(Выбор ОС и программного обеспечения)……..36

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ………………………………………..44

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………...48

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….49

ПРИЛОЖЕНИЕ А Схема ЛВС………………………………………………….50

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Технические средства сети....…………………………….51

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Программное обеспечение вычислительной сети…….52

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Разработка локальной вычислительной сети юридической фирмы.

Руководство юридической фирмы решило произвести  компьютеризацию на рабочих местах персонала. В результате этого каждый сотрудник организации должен получить в пользование персональный компьютер, подключенный к локальной вычислительной сети фирмы и имеющий выход  в сеть Интернет. В сети должен быть установлен сетевой принтер и модем для связи с удаленными компьютерами. Также, для экономии средств фирма решила установить только одну версию справочно-информационной системы на сервер, чтобы ее можно было запускать с любого ПК.

Из-за недостатков средств необходимо провести анализ всех возможных вариантов и выбрать наиболее экономичный, но отвечающий современным требованиям, предъявляемым к локальным сетям.

В фирме работает 12 человек, все кабинеты расположены на одном этаже. Размещение людей по кабинетам приведено на рис1.

Рис1-Схема юридической фирмы

Учесть, что длина здания составляет не менее 100 м., а ширина 20 м.

ВВЕДЕНИЕ

Любая компьютерная система, состоящая из нескольких компьютеров, наверняка перерастет в более сложную систему, которая потребует высокоскоростного обмена данными между компьютерами с сервисными возможностями. Такой обмен не может быть организован при помощи стандартных простых средств операционных систем (ОС) и прикладных программ, а требует организации принципиально новой информационной структуры - сети. Задание состоит в проектировании вычислительной сети как основы комплекса технических средств информационной системы в юридической фирме.

Объединение компьютеров в сети позволило значительно повысить производительность труда. Компьютеры используются как для производственных (или офисных) нужд, так и для обучения.

Локальная вычислительная сеть - набор аппаратных средств и алгоритмов, которые обеспечивают соединение компьютеров и других периферийных устройств (принтеров, дисковых контроллеров и т.п.), расположенных на сравнительно небольшой территории (одного предприятия, офиса, одной комнаты), и позволяющих совместно использовать информационные ресурсы, периферийные устройства, обмениваться данными.

В данном курсовом проекте необходимо разработать и провести сравнительный анализ различных вариантов архитектуры ВС с системных позиций по основным критериям. Затем необходимо выбрать среди этих вариантов оптимальный. Далее необходимо разработать структурную схему проектируемой ЛВС. Таким образом, на основе исходных данных об автоматизируемых функциях и основных требований к комплексу технических средств мы спроектируем ЛВС для информационной системы в нашей предметной области. Далее будет проведён расчёт экономической эффективности от внедрения сети.

I.Анализ и выбор методов построения сети

1.1Выбор топологии сети

Под топологией сети понимается описание её физического    расположения. Существует Пять основных топологий:

1) Star (звезда)

2) Ring (кольцо)

3) Bus (шина)

4) Древовидная

5) Полносвязная

Существует так же комбинации основных топологий

Характеристики основных топологий:

Топология ЛВС звезда:

Существует два вида топологии звезды 1) когда в центре сети находится сервер рис.2, а 2) когда в центре находится концентратор(hab,switch) рис.3.

Рис.2.Топология звезда

Рис.3.Топология звезда

Концепция топологии сети в виде звезды пришла из области больших ЭВМ, в которой головная машина получает и обрабатывает все данные с периферийных устройств как активный узел обработки данных. Этот принцип применяется в системах передачи данных, например, в электронной почте RELCOM. Вся информация между двумя периферийными рабочими местами проходит через центральный узел вычислительной сети. Пропускная способность сети определяется вычислительной мощностью узла и гарантируется для каждой рабочей станции. Кабельное соединение довольно простое, так как каждая рабочая станция связана с узлом. Затраты на прокладку кабелей высокие, особенно когда центральный узел географически расположен не в центре топологии. При расширении вычислительных сетей не могут быть использованы ранее выполненные кабельные связи: к новому рабочему месту необходимо прокладывать отдельный кабель из центра сети. Топология в виде звезды является наиболее быстродействующей из всех топологий вычислительных сетей, поскольку передача данных между рабочими станциями проходит через центральный узел (при его хорошей производительности) по отдельным линиям, используемым только этими рабочими станциями. Частота запросов передачи информации от одной станции к другой невысокая по сравнению с достигаемой в других топологиях. Производительность вычислительной сети в первую очередь зависит от мощности центрального файлового сервера. В случае выхода из строя центрального узла нарушается работа всей сети. Центральный узел управления - файловый сервер может реализовать оптимальный механизм защиты против несанкционированного доступа к информации. Вся вычислительная сеть может управляться из ее центра.

2)Топология ЛВС кольцо рис.4:

Рис.4.Топология кольцо

При кольцевой топологии сети рабочие станции связаны одна с другой по кругу, т. е. рабочая станция 1 с рабочей станцией 2, рабочая станция 3 с рабочей станцией 4 и т. д. Последняя рабочая станция связана с первой. Коммуникационная связь замыкается в кольцо. Прокладка кабелей от одной рабочей станции до другой может быть довольно сложной и дорогостоящей, особенно если географически рабочие станции расположены далеко от кольца (например, в линию).Сообщения циркулируют регулярно по кругу. Рабочая станция посылает по определенному конечному адресу информацию, предварительно получив из кольца запрос. Пересылка сообщений является очень эффективной, так как большинство сообщений можно отправлять “в дорогу” по кабельной системе одно за другим. Очень просто можно сделать кольцевой запрос на все станции. Продолжительность передачи информации увеличивается пропорционально количеству рабочих станций, входящих в вычислительную сеть. Основная проблема при кольцевой топологии заключается в том, что каждая рабочая станция должна активно участвовать в пересылке информации, и в случае выхода из строя хотя бы одной из них вся сеть парализуется. Неисправности в кабельных соединениях локализуются легко. Подключение новой рабочей станции требует краткосрочного выключения сети, так как во время установки кольцо должно быть разомкнуто. Ограничения на протяженность вычислительной сети не существует, так как оно, в конечном счете, определяется исключительно расстоянием между двумя рабочими станциями.

Также компания IBM предлагает топологию условное кольцо и предоставляет для него оборудование рис.5:

Рис.5.Топология условное кольцо

3) Топология ЛВС Шина (общая шина) рис.6

Рис.6.Топология общая шина

Все рабочие станции могут непосредственно вступать в контакт с любой рабочей станцией, имеющейся в сети. Рабочие станции в любое время, без прерывания работы всей вычислительной сети, могут быть подключены к ней или отключены. Функционирование вычислительной сети не зависит от состояния отдельной рабочей станции.В стандартной ситуации для шинной сети Ethernet часто используют тонкий кабель или Cheapernet - кабель с тройниковым соединителем. Выключение и особенно подключение к такой сети требуют разрыва шины, что вызывает нарушение циркулирующего потока информации и зависание системы. Новые технологии предлагают пассивные штепсельные коробки, через которые можно отключать и / или включать рабочие станции во время работы вычислительной сети. Благодаря тому, что рабочие станции можно включать без прерывания сетевых процессов и коммуникационной среды, очень легко прослушивать информацию, т. е. ответвлять информацию из коммуникационной среды. В ЛВС с прямой (не модулируемой) передачей информации всегда может существовать только одна станция, передающая информацию. Для предотвращения коллизий в большинстве случаев применяется временной метод разделения, согласно которому для каждой подключенной рабочей станции в определенные моменты времени предоставляется исключительное право на использование канала передачи данных. Поэтому требования к пропускной способности вычислительной сети при повышенной нагрузке снижаются, например, при вводе новых рабочих станций. В ЛВС с модулированной широкополосной передачей информации различные рабочие станции получают, по мере надобности, частоту, на которой эти рабочие станции могут отправлять и получать информацию. Пересылаемые данные модулируются на соответствующих несущих частотах, т. е. между средой передачи информации и рабочими станциями находятся соответственно модемы для модуляции и демодуляции. Техника широкополосных сообщений позволяет одновременно транспортировать в коммуникационной среде довольно большой объем информации. Для дальнейшего развития дискретной транспортировки данных не играет роли, какая первоначальная информация подана в модем (аналоговая или цифровая), так как она все равно в дальнейшем будет преобразована.

4) Топология ЛВС древовидная рис.7

Рис.7.Топология древовидная

В сетях с древовидной топологией компьютеры непосредственно связаны с центральными узлами сети – серверами. Наряду с известными топологиями вычислительных сетей кольцо, звезда и шина, на практике применяется и комбинированная, на пример древовидна структура. Она образуется в основном в виде комбинаций вышеназванных топологий вычислительных сетей. Основание дерева вычислительной сети располагается в точке (корень), в которой собираются коммуникационные линии информации (ветви дерева).Вычислительные сети с древовидной структурой применяются там, где невозможно непосредственное применение базовых сетевых структур в чистом виде.

5) Топология ЛВС полносвязная рис.8

Рис.8.Топология полносвязная

В полносвязной сети каждый компьютер соединен со всеми другими компьютерами отдельными линиями.

Топология полносвязной сети обычно применяется для малых сетей с небольшим количеством компьютеров, которые работают с полной загрузкой каналов связи.

Для крупных вычислительных сетей (глобальных или региональных) обычно применяется комбинация различных топологией для разных участков.

Я считаю, что для поставленной мне задачи наиболее подходит топология звезда, так как она наиболее распространена и является быстро скоростной и легко расширяемой, а так в ней легко выявить неполадки.

1.2 Выбор модели сети

Существует две модели локальных вычислительных сетей:

1. Одноранговая ЛВС;

2. ЛВС типа клиент-сервер;

Данные модели определяют взаимодействие компьютеров в локальной вычислительной сети. В одноранговой сети все компьютеры равноправны между собой. При этом вся информация в системе распределена между отдельными компьютерами. Любой пользователь может разрешить или запретить доступ к данным, которые хранятся на его компьютере.

В одноранговой сети пользователю, работающему за любым компьютером доступны ресурсы всех других компьютеров сети. Например, сидя за одним компьютером, можно редактировать файлы, расположенные на другом компьютере, печатать их на принтере, подключенном к третьему, запускать программы на четвертом.

К достоинствам такой модели организации ЛВС относится простота реализации и экономия материальных средств, так как нет необходимости приобретать дорогой сервер. Несмотря на простоту реализации, данная модель имеет ряд недостатков:

- низкое быстродействие при большом числе подключенных компьютеров;

- отсутствие единой информационной базы;

- отсутствие единой системы безопасности информации;

- зависимость наличия в системе информации от состояния компьютера, т.е. если компьютер выключен, то вся информация, хранящиеся на нем, будет недоступна.

Одноранговую модель сети можно рекомендовать для небольших организациях при числе компьютеров до 20 шт.

В ЛВС типа клиент-сервер имеется один (или несколько) главных компьютеров - серверов. Серверы используются для хранения всей информации в сети, а также для ее обработки. В качестве достоинств такой модели следует выделить:

- высокое быстродействие сети;

- наличие единой информационной базы;

- наличие единой системы безопасности.

Однако у данной модели есть и недостатки. Главный недостаток заключается в том, что стоимость создания сети типа клиент-сервер значительной выше, за счет необходимости приобретать специальный сервер. Также к недостаткам можно отнести и наличие дополнительной потребности в обслуживающем персонале - администраторе сети.

Я считаю, что модель сети клиент-сервер наиболее актуально для юридической фирмы, так как она предоставляет наличие единой информационной базы, системы безопасности что удобно для всех работников фирмы.

1.3 Выбор стандарта и протокола

## Стандарты. В проекте IEEE 802 определены стандарты по определению физического и канального уровней сетей.

## Ethernet

Самой характерной чертой Ethernet является метод доступа к среде передачи - CSMA/CD (carrier-sense multiple access/collision detection) - множественный доступ с обнаружением несущей. Перед началом передачи данных сетевой адаптер Ethernet "прослушивает" сеть, чтобы удостовериться, что никто больше ее не использует. Если среда передачи в данный момент кем-то используется, адаптер задерживает передачу, если же нет, то начинает передавать. В том случае, когда два адаптера, предварительно прослушав сетевой трафик и обнаружив "тишину", начинают передачу одновременно, происходит коллизия. При обнаружении адаптером коллизии обе передачи прерываются, и адаптеры повторяют передачу спустя некоторое случайное время (естественно, предварительно опять прослушав канал на предмет занятости). Для приема информации адаптер должен принимать все пакеты в сети, чтобы определить, не он ли является адресатом.

Различные реализации - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet – обеспечивают пропускную способность соответственно 10, 100 и 1000 Мбит/с.

Основной недостаток сетей Ethernet обусловлен методом доступа к среде передачи: при наличии в сети большого количества одновременно передающих станций растет количество коллизий, а пропускная способность сети падает. В экстремальных случаях скорость передачи в сети может упасть до нуля. Но даже в сети, где средняя нагрузка не превышает максимально допустимую рекомендованную (30-40% от общей полосы пропускания), скорость передачи составляет 70-80% от номинальной. В некоторой степени этот недостаток может быть устранен применением коммутаторов (switch) вместо концентраторов (hub). При этом трафик между портами, подключенными к передающему и принимающему сетевым адаптерам, изолируется от других портов и адаптеров. Весьма существенным преимуществом различных вариантов Ethernet является обратная совместимость, которая позволяет использовать их совместно в одной сети, в ряде случаев даже не изменяя существующую кабельную систему.

Token Ring

Token Ring является сетью с передачей маркера. Кабельная топология – звезда или кольцо, но в логически данные всегда передаются последовательно от станции к станции по кольцу. При этом способе организации передачи информации по сети циркулирует небольшой блок данных – маркер. Каждая станция принимает маркер и может удерживать его в течении определенного времени. Если станции нет необходимости передавать информацию, она просто передает маркер следующей станции. Если станция начинает передачу, она модифицирует маркер, который преобразовывается в последовательность "начало блока данных", после которого следует собственно передаваемая информация. На время прохождения данных маркер в сети отсутствует, таким образом остальные станции не имеют возможности передачи и коллизии невозможны в принципе. При прохождении станции назначения информация принимается, но продолжает передаваться, пока не достигнет станции-отправителя, где удаляется окончательно. Для обработки возможных ошибок, в результате которых маркер может быть утерян, в сети присутствует станция с особыми полномочиями, которая может удалять информацию, отправитель которой не может удалить ее самостоятельно, а также восстанавливать маркер. Поскольку для Token Ring всегда можно заранее рассчитать максимальную задержку доступа к среде для передачи информации, она может применяться в различных автоматизированных системах управления, производящих обработку информации и управление процессами в реальном времени. Для сохранения работоспособности сети при возникновении неисправностей предусмотрены специальные алгоритмы, позволяющие в ряде случаев изолировать неисправные участки путем автоматической реконфигурации. Скорость передачи, описанная в IEEE 802.5, составляет 4 Мбит/с, однако существует также реализация 16 Мбит/с, разработанная в результате развития технологии Token Ring.

ArcNET

Attached Resourse Computing Network (ARCnet) – сетевая архитектура, разработанная компанией Datapoint в середине 70-х годов .В качестве стандарта IEEE ARCnet принят не был, но частично соответствует IEEE 802.4. Сеть с передачей маркера. Топология - звезда или шина. В качестве среды передачи ARCnet может использовать коаксиальный кабель, витую пару и оптоволоконный кабель. На местной почве, естественно, были популярны варианты на коаксиале и витой паре. Закрепить свои позиции этому недорогому стандарту помешало малое быстродействие - всего-то 2,5 Мбит/с. В начале 90-х Datapoint разработала ARCNETPLUS, со скоростью передачи до 20 Мбит/с, обратно совместимый с ARCnet. Но время было упущено – чересчур медленный ARCnet к тому времени мало где выжил, а в спину новому ARCNETPLUS уже дышал Fast Ethernet. Но есть место для применения ARCnet и в современной сети. Допустимая длина коаксиального кабеля при топологии "звезда" – 610 м. Чем не вариант для соединения локальных сетей в двух рядом стоящих зданиях? Что называется – "дешевле не бывает". Проблемы две - найти старинные сетевые адаптеры и "прикрутить" старые драйвера к современной операционной системе.

FDDI

Была первой технологией локальных сетей, использовавшей в качестве среды передачи оптоволоконный кабель. Причинами, вызвавшими его разработку, были возрастающие требования к пропускной способности и надежности сетей. Этот стандарт оговаривает передачу данных по двойному кольцу оптоволоконного кабеля со скоростью 100 Мбит/с. При этом сеть может охватывать очень большие расстояния – до 100 км по периметру кольца. FDDI, также как и Token Ring, является сетью с передачей маркера. В FDDI разделяются 2 вида трафика – синхронный и асинхронный. Полоса пропускания, выделяемая для синхронного трафика, может выделяться станциям, которым необходима постоянная возможность передачи. Это очень ценное свойство при передаче чувствительной к задержкам информации - как правило, это передача голоса и видео. Полоса пропускания, выделяемая под асинхронный трафик, может распределяться между станциями с помощью восьмиуровневой системы приоритетов. Применение двух оптоволоконных колец позволяет существенно повысить надежность сети. В обычном режиме передача данных происходит по основному кольцу, вторичное кольцо не задействуется. При возникновении неисправности в основном кольце вторичное кольцо объединяется с основным, вновь образуя замкнутое кольцо. При множественных неисправностях сеть распадается на отдельные кольца. Высокая надежность, пропускная способность и допустимые расстояния, с одной стороны, и высокая стоимость оборудования, с другой, ограничивают область применения FDDI соединением фрагментов локальных сетей, построенных по более дешевым технологиям. Технология, основанная на принципах FDDI, но с применением в качестве среды передачи медной витой пары, называется CDDI. Хотя стоимость построения сети CDDI ниже, чем FDDI, теряется очень существенное преимущество – большие допустимые расстояния.

ATM

Американский национальный институт стандартов (ANSI) и Международный консультативный комитет по телефонии и телеграфии (CCITT, МККТТ) начинали разработку стандартов ATM (Asynchronous Transfer Mode – Асинхронный Режим Передачи) как набора рекомендаций для сети B-ISDN (Broadband Integrated Services Digital Network). При этом изначально преследовалась цель повышения эффективности использования телекоммуникационных соединений, возможность применения в локальных сетях не рассматривалась. Так как ATM, с одной стороны, весьма специфична и непохожа на другие технологии, а с другой стороны, получила достаточно широкое распространение (особенно за рубежом).

Протокол

Для данной организации была выбрана архитектура на основе локальной сети Ethernet. Данная сеть является оптимальной по стоимости, что важно для моей задачи, так как фирма не обладает большими средствами.

Компьютеры должны согласовывать используемые протоколы, чтобы произошел успешный обмен данными. Поэтому в сети желательно использовать один протокол.

Характеристики существующих протоколов[7]:

NetBEUI – простой транспортный протокол сетевого уровня, разработанный для поддержки протокола NetBIOS.

#### NetBEUI и NetBEUI Frame (NBF) Транспортный протокол NetBEUI (Network Basic Input/Output System Extended User Interface) - является расширением канального уровня пользовательского интерфейса NetBIOS. Он является основным транспортным протоколом, используемым Windows NT для локальных сетей, и обеспечивающим взаимодействие с LAN Manager, LAN Server и MS-Net.

#### Протокол NetBEUI обеспечивает наивысшую скорость работы, но из-за ряда присущих ему недостатков, таких как невозможность маршрутизации и сильная зашумленность в большой сети, NetBEUI можно эффективно использовать только в небольших локальных сетях (IBM разработала протокол NetBEUI для локальных сетей, содержащих порядка 20 - 200 рабочих станций). Так как NetBEUI не маршрутизируемый, то он не позволяет создавать глобальные сети, объединяя несколько локальных сетей. Сети, основанные на протоколе NetBEUI, легко реализуются, но их трудно расширять, так как протокол NetBEUI не маршрутизируемый. Протокол NetBEUI Frame (NBF) был создан на основе NetBEUI для преодоления некоторых его недостатков. В частности, NBF преодолевает предел количества систем - 254, существующий в NetBEUI.

TCP/IP наиболее распространённый в настоящее время протокол.

#### TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol, TCP/IP). Он был разработан для поддержки сети Министерства Обороны США - ARPANET (Advanced Research Projects Agency's network), предшествующей Internet, и предназначен для соединения разнородных систем через глобальные сети. Протокол TCP/IP широко распространен в сетях UNIX и позволяет Windows NT взаимодействовать с различными сервисами на UNIX - машинах.

#### Этот протокол быстро был адаптирован и для локальных сетей. В отличие от NetBEUI, который является запатентованным протоколом IBM и Microsoft, TCP/IP является общедоступным. Internet Engineering Task Force (IETF) координирует улучшения и расширения протокола TCP/IP через механизм, известный как Requests for Comments (RFCs). TCP/IP является надежным транспортом и очень гибким протоколом. TCP/IP можно использовать в локальных сетях небольшого масштаба, которые в дальнейшем можно легко расширить для вовлечения сотен и тысяч пользователей. Протокол TCP/IP требует больше знаний для его использования, так как каждая машина должна иметь уникальный IP адрес и маску подсети. Такие средства как DHCP, WINS доступны в ОС Windows NT для облегчения задачи администрирования сети.     Самое важное преимущество протокола ТСР/IР перед NetBEUI то, что TCP/IP - маршрутизируемый протокол.

#### Структура IP адресов специально разработана для эффективной маршрутизации. ТСР/IP также является наиболее часто используемым протоколом при выполнении удаленного Доступа.

Я считаю что наиболее лучшим является протокол ТСР/IP который наиболее чаще используется в настоящее время.

2.АНАЛИЗ И ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВРЕАЛИЗАЦИИ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ

2.1 Выбор кабеля

Выбор кабельной системы  зависит от интенсивности сетевого трафика, требований к защите информации, максимального расстояния, требований к характеристикам кабеля, стоимости реализации. Кабельная система должна соответствовать условиям ее применения. К числу факторов, влияющих на стоимость и пропускную способность кабеля, относятся:  простота монтажа, экранирование, перекрестные помехи, скорость передачи, стоимость кабеля, затухание сигнала, стоимость оборудования, необходимого для подключения кабеля.

Коаксиальный

Коаксиальный кабель описывается стандартом 10base-2, 10Base-5 и представляет собой структуру из медной жилы (волновода) покрытой вспененным диэлектриком (чаще всего поливинилхлоридом) поверх которого находится алюминиевой или лучше медный экран чаще всего снизу фальгированный. Экран выполняет двоякую роль, второго провода, а также экрана защищая волновод от внешнего ЭМИ. Внешняя часть экрана покрыта защитным диэлектриком. Коаксиальный делится на тонкий и толстый. Тонкий коаксиальный кабель имеет диаметр около 0,5 см. Толстый коаксиальный кабель имеет диаметр около 1 см. Тонкий обеспечивает передачу данных только до 200 м., а толстый до 500 м. Но у коаксиального кабеля есть преимущество он дешев, но и, однако не очень быстр максимальная скорость до 50 Мит/ек.

Кабель типа “витая пара” (Twisted pair)

Витая пара описывается стандартом 10/100/1000Base-TX и представляет собой 4 пары скрученных между собой проводов, причем скручиваются пары с разным шагом во избежание паразитных наводок. Сверху кабель покрыт защитным диэлектриком. В современных сетях используется витая пара (4, 5, 5e, 6) категорий. Так же кабель, витая пара является дешевым и скорость передачи до 1000 Мбит/сек.

- категория 1 - традиционный телефонный кабель, по которому передается только голос, но не данные;

-    категория 2 - кабель, способный передавать данные со скоростью до 4 Мбит/сек, и состоящий из 4-х витых пар;

-   категория 3 - кабель, способный передавать данные со скоростью до 10 Мбит/сек, и состоящий из 4-х витых пар с девятью витками на метр;

-    категория 4 - кабель, способный передавать данные со скоростью до 16 Мбит/сек, и состоящий из 4-х витых пар;

-    категория 5 - кабель, способный передавать данные со скоростью до 100 Мбит/сек, и состоящий из 4-х витых пар медного провода.

-    категория 6 – кабель, способный передавать данные со скоростью 1000 Мбит/сек.

Неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair, UTP)

UTP представляет 4 пары скрученных проводов сверху покрытых защитным диэлектриком.

Экранированная витая пара (Shielded Twisted Pair, STP)

STP представляет собой 4 пары скрученных проводов сверху покрытых фальгированным экраном, который в свою очередь защищён диэлектрической оплёткой.

Оптоволоконный кабель (Fiber optic cable)

Представляет собой волновод из одной или нескольких мод, сверху зашлифован и покрыт жестким винилхлоридом, усилен стольными  стяжками по всей длине во избежание повреждений при укладке.

Для данной организации был выбран кабель «Витая пара». Архитектура предприятия (меньше 100 метров прокладки от ПК к switch) позволяет использовать витую пару, как основу связи ЛВС. Это и экономно и эффективно,  а также этот кабель имеет хорошую скорость, что и для фирмы нужно.

2.2 Сетевое оборудование

1) Сетевые адаптеры (СА)

Основные функции адаптеров и их технические характеристики определяются поддерживаемым уровнем протокола ЛВС в соответствии с семиуровневой эталонной модели ВОС

По выполняемым функциям СА разделяются на две группы

1)  Реализующие функции  физического и канального уровней

Такие адаптеры, выполняемые в виде интерфейсных плат, отличаются технической простотой и невысокой стоимостью. Они применяются в сетях с простой топологией, где почти отсутствует необходимость выполнения таких функций, как маршрутизация пакетов, формирования из поступающих пакетов сообщений, согласование протоколов различных сетей и др.

2) Реализующие функции первых четырех уровней модели ВОС – физического, канального, сетевого и транспортного. Эти адаптеры, кроме функций СА первой группы, могут выполнять функции маршрутизации, ретрансляции данных, формирование пакетов в сообщение (при приеме), согласование ПДД различных сетей, сокращая таким образом затраты вычислительных ресурсов ЭВМ на организацию сетевого обмена. Технически они могут быть выполнены на базе микропроцессоров. Естественно, что такие адаптеры применяются в ЛВС, где имеется необходимость в реализации перечислимых функций.

Адаптеры ориентированы на определенную архитектуру локальной сети и ее технические характеристики, поэтому по топологии ЛВС адаптеры разделяются на следующие группы: поддерживающие шинную топологию, кольцевую, звездообразную, древовидную, комбинированную(звездно-кольцевую, звездно-шинную).

Дифференциация адаптеров по выполняемым функциям и ориентация их на определенную архитектуру ЛВС привели к большому многообразию типов адаптеров и разбросу их характеристик.

Кроме того, сетевой адаптер, принимает данные из кабеля и переводит их в форму, понятую центральному процессору компьютера. Также каждая сетевой адаптер имеет уникальный адрес (MAC). Сетевые адреса определены комитетом IEEE, этот комитет закрепляет за каждым производителем некий интервал адресов. Производители «зашивают» эти адреса в микросхемы сетевой карты.

2) Концентратор

Концентраты (хабы). Эти устройства удобны для формирования сети произвольной топологии. Выпускается ряд типов концентраторов – пассивных и активных с автономным питанием, выполняющих роль повторителя. Они отличаются по количеству, типу и длине подключаемых кабелей и могут автоматически управлять подсоединенными сегментами (включить и выключить их в случае  обнаружения сбоев и обрывов). Как и сетевые адаптеры, они являются устройствами 1-го уровня, т.е. работают с сетью на уровне сигналов.

3) Коммутатор

Коммутатор (то же самое, что переключатель, мост, switch, bridge) - устройство, служащее для разделения сети на отдельные сегменты, которые могут содержать концентраторы и сетевые карты. Коммутаторы являются устройствами 2-го уровня, т.е. содержат в себе порты - устройства 1-го уровня для работы с сигналами, но помимо этого, работают с содержимым сетевых пакетов - читают поле физического адреса назначения (MAC) пакета, пришедшего на один из портов, и в зависимости от его значения и таблицы MAC-адрес - порт "ретранслируют" пакет на другой порт (или не ретранслируют). Коммутатор с 2-мя портами называется мостом (bridge), при этом порты могут иметь разные сетевые стандарты: Ethernet и Token Ring, 10Base-T и 100Base-T.

4) Мосты и шлюзы

Мосты используются для соединения в основном идентичных сетей, имеющих некоторые физические различия на физическом и канальном уровнях. Например, с помощью моста могут соединятся на 3-м(сетевом) уровне две сети с различными более низкими уровнями, но одинаковыми более высокими уровнями, Промышленностью выпускается довольно широкая номенклатура мостов. Среди них – «самообучающиеся» мосты, которые позволяют регулировать доступ к каждой из объединяемых сетей и трафик обмена между ними, а также используется для расширения сети, достигшей своего топологического предела. Некоторые из «самообучающихся мостов» применяются для объединения с помощью арендуемой линии связи локальной сети и удаленной сети в единую сеть, элементы которой могут быть рассредоточены на территории в сотни и тысячи километров, Есть более сложные мосты, которые одновременно выполняют функции многоканального маршрутизатора. К ним относится мост HP 272 A ROUTER ER (он же – многоканальный маршрутизатор), который объединяет две локальные сети и две удаленные сети .

Шлюзы применяются для соединения различных сетей, Они выполняют протокольное преобразование для всех семи уровней модели ВОС, в частности маршрутизацию пакетов, преобразование сообщения из одного формата в другой или из одной системы кодирования в другую. Следует иметь в виду, что, по мере того как взаимная связь устанавливается на все более высоких уровнях модели ВОС, задача поддержания этой связи усложняется, и для ее реализации требуется более мощный процессор.

.5) Маршрутизатор или роутер

Маршрутизатор или роутер , — сетевое устройство, на основании информации о топологии сети и определённых правил, принимающее решения о пересылке пакетов сетевого уровня (уровень 3 модели OSI) между различными сегментами сети. Обычно маршрутизатор использует адрес получателя, указанный в пакетах данных, и определяет по таблице маршрутизации путь, по которому следует передать данные. Если в таблице маршрутизации для адреса нет описанного маршрута, пакет отбрасывается

В юридической фирме на компьютерах я считаю будут стоять интегрированные сетевые адаптеры, что облегчит как денежные затраты так и удобство сети, а соединять будет коммутатор Asus GX1024X, 24 порта 10/100 Мбит/с , так как наиболее надежен и распространен в данный момент времени.

2.3 Компьютеры

Обычно в ЛВС используют два вида компьютеров: сервер и персональные компьютеры. От ПК сервер отличается более высокой мощностью и производительностью.

2.3.1 Выбор Микро процессора

Выбор я думаю нужно производить среди двух самых распространенных компаний производящих МП это компания Intel и компания AMD. МП Intel наиболее лучше по тестам показали при решении числовых задач, а AMD лучше себя  показали в мультимедиа, а цена у них примерно одинаковая. Я считаю, что для юридической фирмы наиболее подходит МП Intel на нем и остановлюсь.

В качестве сервера будет выступать МП Intel Core 2 Duo E8400, так как этот процессор имеет два ядра и не много уступает 4-х ядерным процессорам вот его характеристики:

- Сокет775

- 2-х ядерный

- Тактовая частота 3000 МГц

-  L2 Кеш 6144 кбайт

- Тактовая частота системной шины FSB1066 МГц

- Технологический процесс 45 нм.

- Кол-во транзисторов 410 млн.

- Энергопотребление 65 Вт.

Для компьютеров рабочего плана я думаю нужно выбрать наиболее дешевый вариант, так как для юриспруденции не нужны  мощные процессоры, и я выбрал МП Intel Celeron D 440 его характеристики:

- Сокет775

- 1-о ядро

- Тактовая частота 2000 МГц

-  L2 Кеш 512 кбайт

- Тактовая частота системной шины FSB800 МГц

- Технологический процесс 65 нм.

- Кол-во транзисторов 167 млн.

- Энергопотребление 35 Вт.

2.3.2 Выбор Материнской платы

Материнская плата является основой ПК, на которой расположены основные элементы: МП, оперативная память, кварцевый генератор, BIOS(Базовая система ввода вывода), вспомогательные микросхемы, аккумулятор, разъемы расширения, контролеры устройств и т.д. Как правило, материнская плата содержит разъёмы (слоты) для подключения дополнительных контроллеров, для подключения которых обычно используются шины USB, PCI и PCI-Express.

Материнская плата для сервера в моем задании будет Материнская плата Microstar MSI P45 Neo-F s775 Intel P45/ Вот ее характеристики

- Чипсет- Intel P45\Intel ICH10R;

- Количество разъемов 1xPCI E x16, 2xPCI E x1, 3xPCI ;

- Количество разъемов DDR/DDR2- 4;

- Тип поддерживаемой памяти  DDR2 667/800/1066;

- Максимальный объем оперативной памяти 16 Гб;

- Сеть- Realtek 8111C 10/100/1000 Мбит;

- Порты-1 x PS/2 клавиатуры, 1 x PS/2 мыши, 1 x последовательный порт, 1 x параллельный порт, 1 x звуковой разъем 6-в-1, 4 x USB 2.0 порта, 1 x RJ45 сетевой разъем, 1 x порт графической карты.

Для остальных компьютеров я выбрал более дешевую материнскую плату ASUS P5SD2-VM Socket 775. Вот ее характеристики:

- Чипсет- SiS 672 + SiS 968;

- Количество разъемов 1xPCI E x16, 1xPCI E x1, 2xPCI ;

- Количество разъемов DDR/DDR2- 2;

- Тип поддерживаемой памяти-DDR2 PC-5300 (DDR667), PC-4200    (DDR533), PC-3200 (DDR400

- Максимальный объем оперативной памяти 4 Гб;

- Сеть- Интегрированный в чипсет сетевой контроллер + интерфейс физического уровня (10/100 Мбит/сек).

- Порты- 1x PS/2 клавиатура, 1x PS/2 мышь, 1x LPT, 1x COM, 1x VGA монитор, 4x USB 2.0, 1x RJ-45 LAN, line-out, line-in, mic-in.

2.3.3 Выбор оперативной памяти

Одним из важнейших устройств компьютера является память, или запоминающее устройство (ОЗУ). По определению, данном в книге "Информатика в понятиях и терминах", ОЗУ - "функциональная часть цифровой вычислительной машины, предназначенной для записи, хранения и выдачи информации, представленных в цифровом виде." Однако под это определение попадает как собственно память, так и внешние запоминающие устройства (типа накопителей на жестких и гибких дисках, магнитной ленты, CD-ROM), которые лучше отнести к устройствам ввода/вывода информации. Таким образом под компьютерной памятью в дальнейшем будет пониматься только "внутренняя память компьютера: ОЗУ, ПЗУ, кэш память и флэш-память". Итак, рассмотрим классификацию внутренней памяти компьютера.

Оперативное запоминающее устройство является, пожалуй, одним из самых первых устройств вычислительной машины. Она присутствовала уже в первом поколении ЭВМ по архитектуре (“Информатика в понятиях и терминах”), созданных в сороковых — в начале пятидесятых годов двадцатого века. За эти пятьдесят лет сменилось не одно поколение элементной базы, на которых была построена память. Поэтому автор приводит некоторую классификацию ОЗУ по элементной базе и конструктивным особенностям.

Так как сервер является главным компьютером на нем должна быть самая большая оперативная память поэтому я выбрал DIMM 2848Mb PC2-6400(800MHz) Hynix-1. Для рабочих компьютеров такая большая оперативная память не нужна по этому я выбрал DIMM 1024Mb PC2-6400(800MHz) Kingmax. Что наиболее экономно.

2.3.4 Выбор жесткого диска

При выборе запоминающих устройств надо особое внимание уделять его надежности, это особенно касается оборудования для сервером. Учитывая то обстоятельство, что предполагается организация большой базы данных, считаю необходимым использование RAID-массива.

Винчестер, (англ. Hard (Magnetic) Disk Drive, HDD, HMDD) — энергонезависимое, перезаписываемое компьютерное запоминающее устройство. Является основным накопителем данных практически во всех современных компьютерах. В отличие от «гибкого» диска (дискеты), информация в НЖМД записывается на жёсткие (алюминиевые или стеклянные) пластины, покрытые слоем ферромагнитного материала, чаще всего двуокиси хрома. В некоторых НЖМД используется одна пластина, в других — несколько на одной оси. Считывающие головки в рабочем режиме не касаются поверхности пластин благодаря прослойке набегающего потока воздуха, образуемого у поверхности при быстром вращении. Расстояние между головкой и диском составляет несколько нанометров (в современных дисках 5-10 нм), а отсутствие механического контакта обеспечивает долгий срок службы устройства. При отсутствии вращения дисков, головки находятся у шпинделя или за пределами диска в безопасной зоне, где исключён их нештатный контакт с поверхностью дисков.

Для рабочих станций были выбраны диски с небольшим объемом и стоимостью 080,0 Gb HDD Hitachi (*PLA380) 7200rpm Deskstar 7K160 8Mb. Объема данных дисков должно хватить для установки нужных программ. В построении сервера я отдам предпочтение уровню RAID-5. Блоки данных и контрольные суммы, в этом массиве, циклически записываются на все диски. Это самый популярный из уровней, в первую очередь благодаря своей экономичности. Жертвуя ради избыточности ёмкостью всего одного диска из массива, мы получаем защиту от выхода из строя любого из винчестеров тома. На запись информации на том RAID 5 тратятся дополнительные ресурсы, так как требуются дополнительные вычисления, зато при чтении (по сравнению с отдельным винчестером) имеется выигрыш, потому что потоки данных с нескольких накопителей массива распараллеливаются. Для серверов выбраны диски 250,0 Gb HDD Seagate (ST3250410AS) Barracuda7200.10 16Mb SATA-300.

2.3.5 Видеоадаптер

Устройство, которое называется видеоадаптером (или видеоплатой, видеокартой), есть в каждом компьютере. В виде устройства, интегрированного в системную плату, либо в качестве самостоятельного компонента – платы расширения. Главная функция, выполняемая видеокартой, это преобразование полученной от центрального процессора информации и команд в формат, который воспринимается электроникой монитора, для создания изображения на экране. Монитор обычно является неотъемлемой частью любой системы, с помощью которого пользователь получает визуальную информацию.

Стандартные типы видеоадаптеров

MDA (Monochrome Display Adapter - монохромный адаптер дисплея) - простейший видеоадаптер, применявшийся в первых IBM PC. Работает в текстовом режиме с разрешением 80x25 (720x350, матрица символа - 9x14), поддерживает пять атрибутов текста: обычный, яркий, инверсный, подчеркнутый и мигающий. Частота строчной развертки - 15 Кгц. Интерфейс с монитором - цифровой: сигналы синхронизации, основной видеосигнал, дополнительный сигнал яркости.

HGC (Hercules Graphics Card - графическая карта Hercules) - расширение MDA с графическим режимом 720x348, разработанное фирмой Hercules.

MCGA (Multicolor Graphics Adapter - многоцветный графический адаптер) - введен фирмой IBM в ранних моделях PS/2. Добавлено разрешение 640x400 (текст), что дает формат 80x25 при матрице символа 8x16 и 80x50 - при матрице 8x8. Количество воспроизводимых цветов увеличено до 262144 (по 64 уровня на каждый из основных цветов). Помимо палитры, введено понятие таблицы цветов, через которую выполняется преобразование 64-цветного пространства цветов EGA в пространство цветов MCGA. Введен также видеорежим 320x200x256, в котором вместо битовых плоскостей используется представление экрана непрерывной областью памяти объемом 64000 байт, где каждый байт описывает цвет соответствующей ему точки экрана. Совместим с CGA по всем режимам, а с EGA - по текстовым, за исключением размера матрицы символа. Частота строчной развертки - 31 Кгц, для эмуляции режимов CGA используется так называемое двойное сканирование - дублирование каждой строки формата Nx200 в режиме Nx400. интерфейс с монитором - аналогово-цифpовой: цифровые сигналы синхронизации, аналоговые сигналы основных цветов, передаваемые монитору без дискретизации. Поддерживает подключение монохромного монитора и его автоматическое опознание - при этом в видео-BIOS включается режим суммирования цветов по так называемой шкале серого (grayscale) для получения полутонового черно-белого изображения. Суммирование выполняется только при выводе через BIOS - при непосредственной записи в видеопамять на монитор попадает только сигнал зеленого цвета (если он не имеет встроенного цветосмесителя).

Я считаю, что для юридической фирмы характерно купить видео адаптер с не очень с хорошими характеристиками на сервер и на рабочие компьютеры, так как рабочие занимаются юриспруденцией, а не видео монтажом вот представлен видео адаптер 512Mb PCI-E ATI Radeon 4670 DDR3, DVI, HDMI, HIS H467QS512P, IceQ, retail.

2.3.6 Выбор Монитора, мышки, клавиатуры

Монитор следует отнести к самой “долгоживущей” или “консервативной” компоненте в компьютерной системе (с точки зрения замены и модификации). Действительно, многие производят модернизацию материнской платы, винчестера, наращивают память, устанавливают дополнительные устройства, однако монитор меняется крайне редко. Дело в том, что цена составляет ощутимую долю от стоимости компьютера, вследствие чего его замена представляет серьезный финансовый шаг, на который не всегда просто решиться. Кроме того, при попытке продажи старого монитора его цена будет близка к нулевой из-за подержанности.

Цены на мониторы меняются значительно меньше, чем на все другие компоненты компьютера, поскольку в их производстве в значительной мере используется ручной труд, крупногабаритное оборудование и дорогостоящие материалы (фосфор, инвар, специальные сорта стекла с добавками, драгметаллы и т.д.). Все это имеет вполне определенное денежное выражение, заложенное в стоимость аппарата. В отличие от мониторов, стоимость остальных комплектующих определяется современными автоматизированными и не очень металлоемкими техническими процессами, которые непрерывно совершенствуются.

Трудно сказать, может ли существовать более важное и универсальное устройство ввода информации в компьютер, чем клавиатура. Вполне возможно, в скором будущем, когда человек будет общаться со своим компьютером посредством жестов, мимики, графических образов, видеоизображений и речи, клавиатуру потеснят другие средства ввода информации. Однако сегодня, когда текст и символы как носители ценной информации еще столь важны, клавиатура обязательно входит в конфигурацию поставляемых персональных компьютеров. Компьютер без клавиатуры – это неполноценный компьютер!

По расположению клавиш настольные клавиатуры делятся на два основных типа, функционально ничуть не уступающие друг другу. В первом варианте функциональные клавиши располагаются в двух вертикальных рядах, а отдельных группы клавиш управления курсором нет. Всего в такой клавиатуре 84 клавиши. Этот стандарт используется в персоналках типа IBM PC, XT и AT до конца 80-х годов. Поэтому некоторые считают этот стандарт устаревшим. Однако многие профессионалы все еще предпочитают именно такую клавиатуру. Между почем, большинство компьютеров средней и большой мощности по сей день комплектуются именно такой “устаревшей” клавиатурой.

Второй вариант клавиатуры, которую принято называть усовершенствованной, имеет 101 или 102 клавиши. Клавиатурой такого типа снабжаются сегодня почти все настольные персональные компьютеры. Профессионалы не любят эту клавиатуру из-за того, что к функциональным клавишам приходиться далеко тянуться, в самый верхний ряд клавиш через всю буквенную клавиатуру. Однако количество функциональных клавиш в усовершенствованной клавиатуре не 10, а все 12. Да и другие дополнительные удобства и усовершенствования нравятся многим пользователям. Логично выделены группы клавиш для работы с текстами и управления курсором, продублированы некоторые специальные клавиши, позволяющие более эргономично работать обеими руками. Впрочем какая клавиатура удобнее – каждый должен решать сам. Ведь поменять клавиатуру в настольном компьютере совсем нетрудно.

Мышь вспомогательное устройство для более быстрого перемещения по ОС компьютера они делятся на шариковые и оптические.

Я думаю что мониторы как для сервера так и для рабочих компьютеров одинаковы и я выбрал монитор 19" Acer AL1916WDS TFT. Он дешев и качествен. Клавиатуры то же одинаковые клавиатура PS/2, BTC 5121W металлическое дно. Мышки то же одинаковы Мышь PS/2, Genius NetScroll 120 Optical, Silver, 800dpi, bundle.

2.3.7 Выбор корпуса

Для сервера я выбрал Корпус 3R System R202 Li Black, 430W, LCD т.к он охлаждается двумя вентиляторами и что не мало важно. Для рабочих компьютеров я выбрал вариант по дешевле  Корпус 3R System R600 Silver 350W USB.

2.3.8 Выбор DVD-ROM

Я думаю одного на сервере достаточно  DVD-ROM Samsung SH-162D, IDE, black

2.4 Выбор модема

Модем позволит вам, не выходя из дома, получить доступ к базам данных, которые могут быть удалены от вас на многие тысячи километров, разместить сообщение на BBS (электронной доске обьявлений), доступной другим пользователям, скопировать с той же BBS интересующие вас файлы, интегрировать домашний компьютер в сеть вашего офиса, при этом (не считая низкой скорости обмена данными) создается полное ощущение работы в сети офиса. Кроме того, воспользовавшись глобальными сетями (RelCom, FidoNet) можно принимать и посылать электронные письма не только внутри города, но фактически в любой конец земного шара. Глобальные сети дают возможность не только обмениваться почтой, но и участвовать во всевозможных конференциях, получать новости практически по любой интересующей вас тематике.

Типы модемов

В настоящее время выпускается огромное количество всевозможных модемов, начиная от простейших, обеспечивающих скорость передачи около 300 бит/сек, до сложных факс-модемных плат, позволяющих вам послать с вашего компьютера факс или звуковое письмо в любую точку мира.

(CCITT) и приняты следующие рекомендации:

CCITT V.21 - 300 bps. Модем, регламентированный данной рекомендацией, предназначен для передачи данных по выделенным и коммутируемым линиям.

Он работает в асинхронном дуплексном режиме.  Для передачи и приема данных используется способ частотной модуляции.

CCITT V.22 - 1200 bps. Модем, работающий в соответствии с данной рекомендацией, использует асинхронно-синхронный дуплексный режим передачи. Асинхронно-синхронный режим означает, что компьютер передает модему данные в асинхронном режиме. Модем удаляет из потока данных компьютера стартовые и стоповые биты. И уже в синхронном виде передает их удаленному компьютеру. Для модуляции передаваемого сигнала применяется метод дифференциальной фазовой модуляции.

CCITT V.22bis - 2400 bps. Дуплексный модем, со скоростью передачи данных 2400 bps. При передаче со скоростью 2400 bps используется метод квадратурной модуляции, а при скорости 1200

- метод дифференциальной фазовой модуляции. На скорости 1200 bps модем CCITT V.22bis совместим с CCITT V.22.

CCITT V.23 - 600/1200 bps. Асинхронный модем, использующий метод частотной модуляции. Модем может работать в дуплексном режиме со скоростью передачи данных по прямому каналу - 600/1200 bps, а по обратной - только 75 bps. Этот стандарт не совместим с CCITT V.21, V.22, V.22bis.

Bell 103 - 300 bps, Bell 212A - 1200 bps.

Bell - это американский стандарт, не совместимый со со стандартами CCITT.

Я выбрал следующий модем D-Link DSL-2640U, ADSL 4 LAN & 1 ADSL & 802.11g, IP со сплиттером

2.5 Выбор принтера

Принтеры – устройства вывода текстовой и графической информации из персонального компьютера на бумажный носитель. В современных моделях принтеров существует возможность вывода информации на какой-либо другой носитель, например - синтетическая пленка.

Принтеры – довольно таки обширный класс устройств. Для того чтобы более полно объять этот класс устройств их нужно классифицировать. Классифицировать принтеры можно по разным признакам, например, по скорости вывода текстовой информации (этот параметр измеряется в количестве выведенных символов за единицу времени. У современных принтеров этот параметр может достигать нескольких тысяч символов в секунду), по разрешающей способности (этот параметр отражает возможность принтера выводить мелкие линии и точки и измеряется максимальным количеством линий, длина которых равна их ширине, на один квадратный сантиметр или дюйм. У современных принтеров этот параметр может достигать нескольких тысяч точек на один дюйм). Однако лучше всего (и проще) – классифицировать принтеры по принципу вывода графической и текстовой информации, т.е. по принципу их устройства.

По принципу вывода текстовой и графической информации принтеры делятся на:

- Лепестковые

- Матричные

- Струйные

- Лазерные

Я при выборе принтера остановился на Принтер Canon LBP5000 (цветной) 9600x600dpi, 8 стр./мин, LAN/USB2.0 он хоть и дорог но очень быстр фирма говорит сама за себя.

Таблица 1  Конфигурация сети

| Компонент/характеристика | Реализация |
| --- | --- |
| Топология сети | звезда |
| Модель сети | Клиент-сервер |
| Стандарт сети | 100Base-T |
| Линия связи (кабель) | Витая пара |
| Сетевые адаптеры | Интегрированные |
| Концентраторы (ретрансляторы, повторители, концентраторы, коммутаторы, мосты, маршрутизаторы, шлюзы и т.д.) | 1 коммутатор |
| Протоколы сети | TCP/IP |
| Управление совместным использованием ресурсов | Централизовано с сервера (установка прав доступа) |
| Совместное использование периферийных устройств | Принтер |
| Поддерживаемые приложения | Совместимые с ОС Windows XP, |
| Подключение к Интернет | Через сервер, посредством внутреннего сетевого адаптера |

3.АНАЛИЗ И ВЫБОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРУЕМОЙ ЛВС.

1) Выбор ОС

Операционные системы, установленные на ПК и на сервере отличаются друг то друга. Для сервера я выбрал операционную систему Microsoft Server 2008. Server 2008 основан на ядре Vista (которое в свою очередь основано на коде Server 2003) и потому включает в себя все основные ее фичи, в том числе переписанный с нуля TCP/IP-стек, содержащий неизвестное науке количество новых дыр, улучшенную поддержку динамической памяти, файла подкачки, ввода/вывода, рандомизацию адресного пространства и контроль целостности кучи для защиты от переполняющихся буферов и т.д. Microsoft усиливаяет безопасность и оптимизирует систему под работу с мощным железом. К его достоинствам в первую очередь хочется отнести доработку командной строки, позволяющую выполнять 99% операций с удаленной машины (то есть без физического доступа к серверу), а также улучшенные механизмы мониторинга, диагностики ошибок и восстановления системы после падений. Наконец, Server 2008 поддерживает технологии аппаратной виртуализации Intel/AMD, известные под кодовыми именами Pacifica, Silvervale/Vanderpool и позволяющие запускать гостевые операционные системы практически без потери производительности. В Server 2008 появился режим server core, позволяющий устанавливать систему без графической оболочки и без библиотеки .NET Framework, управляя сервером через командную строку или удаленно через консоль управления (Microsoft Management Console). В состав Server 2008 входит встроенный виртуализатор, устанавливаемый опционально и сконструированный на базе эмулятора Microsoft Virtual PC (который можно приобрести отдельно за дополнительную плату и установить, например, на W2K), что позволяет запускать несколько операционных систем одновременно! Причем поддерживаются не только оси от Microsoft, но также UNIX-клоны: Linux, xBSD и т.д. Естественно, на виртуальных машинах можно запускать и саму Windows, что очень полезно для вскрытия червей, обкатки подозрительных программ, полученных из сомнительных источников, или для различных экспериментов с системой, которая в худшем случае может грохнуть только виртуальный диск, на котором, кроме нее, нет ничего ценного.

На рабочих компьютерах будет установлена операционная система  Windows XP Professional SP2, так как она имеет ряд преимуществ таких как:

- Надежность

Усовершенствованная защита системы. Критически важные структуры ядра системы доступны только для чтения, благодаря чему драйверы и приложения не могут повредить их. Весь код драйверов устройств также доступен только для чтения и снабжен защитой на уровне страниц памяти.

Улучшенные политики для ограничения программ предоставляют администраторам механизм для идентификации программного обеспечения, которое используется в данной вычислительной среде, и управления его работой. Это позволяет предотвратить запуск вирусов и "троянских" программ, а также блокировать запуск выбранных программ, способствуя повышению целостности и управляемости системы, что приводит к снижению стоимости владения компьютерами организации.

### - Быстродействие

Вытесняющая многозадачность. Допускается одновременная работа нескольких приложений, обеспечивая в то же время быструю реакцию системы и высокую стабильность ее работы.

Масштабируемая поддержка памяти и процессора. Поддерживается использование до 4 Гб оперативной памяти и до двух микропроцессоров в симметричных конфигурациях.

### - Защита

Шифрованная файловая система (EFS) с поддержкой нескольких пользователей. Все файлы шифруются случайно сгенерированным ключом. Процессы шифрования и дешифрования прозрачны для пользователя. В операционной системе Windows XP Professional SP2  файловая система EFS позволяет иметь доступ к зашифрованному документу сразу нескольким пользователям, обеспечивая высший уровень защиты от хакерских атак и несанкционированного доступа к данным.

Технология IPSec. Позволяет защитить данные, передаваемые по сети. IPSec играет важную роль в обеспечении безопасности виртуальных частных сетей (VPN), обеспечивающих возможность безопасной передачи данных через Интернет.

### - Удобство использования

Адаптированная рабочая среда. Windows XP Professional SP2  адаптируется к особенностям работы пользователя. В обновленном меню "Пуск" первыми появляются наиболее часто запускаемые приложения. При открытии нескольких файлов в одном приложении (например, нескольких сообщений электронной почты MS Outlook) открывающиеся окна могут автоматически объединяться под одной кнопкой панели задач.

Упрощенная публикация информации в Интернете. Файлы и папки публикуются на любом web-сервере, поддерживающем протокол WebDAV.

Средства устранения неполадок. Предоставление пользователю и администратору возможности настройки и оптимизации многочисленных функций операционной системы Windows XP Professional SP2 , а также устранения неполадок.

### - Принципиально новые методы работы с удаленными системами

Удаленный рабочий стол. Пользователь имеет возможность получать доступ к своему компьютеру и размещенным на нем программам и данным по сети, с другого компьютера, работающего под управлением операционной системы Windows 9x/ME/2000/XP с помощью протокола RDP (Remote Desktop Protocol).

Автономные файлы и папки. Пользователь может указать, какие сетевые файлы и папки ему необходимы, когда он отключен от сети, при этом весь процесс синхронизации остается прозрачным для него. Новая опция шифрования папок повышает защиту.

Диспетчер синхронизации позволяет автоматически сравнивать автономные файлы и папки с их версиями, находящимися в сети, и производить обновление.

Переход в спящий режим (Hibernation) сохраняет содержимое памяти на жестком диске при полном отключении питания компьютера. После включения питания все приложения будут запущены в том же состоянии, как и в момент перед отключением. Это увеличивает срок службы аккумуляторов у переносных ПК и, одновременно, обеспечивает возможность возобновления работы с того места, на котором она была прервана.

Усовершенствованный интерфейс управления конфигурацией и энергопотреблением (ACPI) обеспечивает ключевые возможности для мобильных пользователей, в том числе поддержку Plug and Play, "горячее" подключение и полную поддержку управления питанием.

Беспроводная сеть. Упрощает работу пользователей, которым необходимо перемещаться между беспроводными сетями, одновременно обеспечивая безопасность за счет поддержки надежного шифрования.

### - Справочная система и поддержка

Улучшенная справочная система. Центр справки и поддержки объединяет в себе функции предыдущих версий системы Windows (например, поиск, указатель и "Избранное") с информационными ресурсами интернета, повышая шансы пользователя на получение именно той помощи, которая ему необходима.

### - Связь и сети

Сетевой мост. Упрощает развертывание и настройку небольших сетей с применением смешанных сетевых подключений (например, 100 МГц-сеть Ethernet и беспроводная сеть) путем объединения различных сетей без приобретения дополнительного оборудования (мостов, маршрутизаторов).

Поддержка одноранговых сетей позволяет операционной системе Windows XP Professional SP2  взаимодействовать с предыдущими версиями Windows на равноправной основе и обеспечивать совместный доступ ко всем ресурсам ПК (папкам, принтерам и периферийным устройствам).

### - Управление и поддержка

Функция перенос пользовательских настроек. дает администратору возможность переносить данные пользователя, а также настройки приложений и операционной системы со старого компьютера на новый – под управлением Windows XP Professional SP2.

Автоматическое обновление. С разрешения пользователя операционная система Windows XP Professional SP2  может загружать в фоновом режиме из Интернета критически важные обновления, не оказывая влияния на работающие приложения

Поддержка новейших стандартов. Операционная система Windows XP Professional SP2 поддерживает новейшие стандарты чтения DVD-дисков UDF 2.01 и обеспечивает FAT32-форматирование записываемых DVD-дисков. В систему Windows XP Professional SP2  включена поддержка интерфейса DirectX 8 и полная поддержка стандартов IrDA, USB, а также быстродействующей шины IEEE 1394.

Пакет Internet Explorer Administration Kit упрощает установку и обслуживание используемого браузера. В пакете IEAK 6 добавлены новые функции, такие как управление панелью мультимедиа и автоматическое изменение размеров изображения.

Программа подготовки системы (SysPrep) позволяет администратору клонировать конфигурации компьютера (системы и приложений). Единый образ, содержащий операционную систему и бизнес-приложения, может использоваться на нескольких компьютерах с различными аппаратными конфигурациями.

Диспетчер установки, мастер с графическим интерфейсом, помогает администратору создавать сценарии установки.

Возможность установки системы по сети (в том числе с помощью образов SysPrep) сокращает временные и прочие затраты на установку, благодаря стандартизации рабочей среды настольных компьютеров в соответствии с требованиями предприятия.

Многоязыковая поддержка позволяет без труда создавать, читать и редактировать документы на разных языках с помощью английской/русской версии Windows XP Professional SP2. Специальная версия с многоязыковым пользовательским интерфейсом позволяет динамически изменять язык интерфейса для каждого пользователя. Отчет о результатах применения политик RSoP (Resultant Set of Policy) позволяет администраторам следить за совместным влиянием групповых настроек на конкретного пользователя или его компьютер.

2) Выбор программного обеспечения

Будет установлен пакет программ Microsoft Office 2007. Он включает в себя такие программы как:

Word 2007 позволит  напечатать текст, отредактировать его, создать таблицу для более наглядного оформления данных, вставить иллюстрацию .

Excel 2007 – редактор электронных таблиц для анализа и обработки данных. Он будет полезен при составлении таблиц, а также при оформлении лабораторных работ.

PowerPoint 2007 – приложением для создания эффектных презентаций с использованием графики, аудио и видео фрагментов. Быстро и легко оформить фотоальбом поможет встроенная коллекция шаблонов.

Также имеются и другие полезные программы.

Организация безопасной работы ЛВС не возможна без применения антивирусного программного обеспечения. Поэтому в качестве антивирусной защиты был выбран Антивирус Касперского 7.0 – надежная, и относительно дешевая система.

Антивирус Касперского обладает тремя степенями защиты от известных и новых интернет-угроз: проверка по базам сигнатур, эвристический анализатор и поведенческий блокиратор.

Защита Антивируса Касперского от вирусов является комплексной и включает в себя:

— защиту электронной почты. Антивирус Касперского осуществляет антивирусную проверку почтового трафика на уровне протокола передачи данных (POP3, IMAP и NNTP для входящих сообщений и SMTP для исходящих) независимо от используемой почтовой программы.

— проверку интернет-трафика. Антивирус Касперского обеспечивает антивирусную проверку интернет-трафика, поступающего по HTTP-протоколу, в режиме реального времени и независимо от используемого браузера. Это позволяет предотвратить заражение еще до сохранения файлов на жестком диске компьютера.

— cканирование файловой системы. Проверке могут быть подвергнуты любые отдельные файлы, каталоги и диски. Кроме того, можно запустить проверку только критических областей операционной системы и объектов, загружаемых при старте Windows.

Так же доя юридической фирмы стоит установить программы Консультант+ ,так как он содержат юридическую базу для нашей фирмы это очень актуально и характерно на данный момент.

КонсультантПлюс - это миллионы правовых документов (или информационных банков - систем Консультант Плюс), актуальных зконопроектов с поправками, ответов на актуальные правовые вопросы. Многие компании, занимающиеся поставкой и обслуживанием систем Консультант Плюс, цитируют эти слова как устойчивое выражение, не вдумываясь в их смысл. СПС Консультант Плюс предназначены быть Вашим удобным в использовании консультантом в любом правовом вопросе. Что и нужно для данной фирмы.

В качестве СУБД я решил выбрать Microsoft SQL Svr Standard Edtn 2005. Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition — это идеальный вариант для малых и средних организаций, которым не требуется повышенная масштабируемость и работа в отказоустойчивых конфигурациях, а также расширенные возможности Analysis Services. SQL Server 2005 Standard Edition работаtт с

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Сетевая защита включает в себя вопросы безопасности сетевых ресурсов, отказоустойчивость сети.

## Безопасность сетевых ресурсов

Основной проблемой в сети для всех узлов являются скачки напряжения(отсутствие напряжения) в электрической сети, вследствие чего возможны сбои в работе. Для решения проблемы будут использоваться источники бесперебойного питания.

Защита от вирусов

В качестве средства защиты от вирусов, является использование антивирусного ПО.

Резервное копирование

Резервное копирование будет осуществляться либо на отдельный сервер, либо осуществляться по технологии закрытого кольца, когда при использовании 2-ух серверов, они же и будут являються серверами резервного копирования для других серверов.

Сетевая безопасность

За безопасностью в центральном узле будет следить специальный сотрудник, он же администратор, он же security officer. Вопрос внутренней безопасности будет входить в его полномочия.

Маршрутизатор имеет функции поддержки аппаратного firewall.

Защита информации включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности. На практике под этим понимается поддержание целостности, доступности и если необходимо конфиденциальности информации и ресурсов, используемых для ввода, хранения, обработки и передачи данных. Информационная безопасность - это защищенность данных и поддерживающей инфраструктуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного характера, чреватых нанесению ущерба владельцам или пользователям.

Проведем анализ угроз и их оценку с точки зрения вероятности реализации и ущерба от реализации угрозы.

Оценка вероятности реализации угрозы:

- очень вероятна – 9-10 баллов,

- вероятна  - 5-8 баллов,

- маловероятна  -3-5 баллов.

- практически невероятна 1-2 балла.

Оценка степени ущерба от реализации угрозы:

- полная потеря данных – 9-10 баллов,

- частичная потеря данных  - 3-8 балла,

- возможная потеря данных  - 1-2 балла.

#### Таблица 2.

| Угрозы | Вероятность реализации | Ущерб | Общая оценка угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| Угрозы из внешней среды: -Отказы источников питания и скачки напряжения, | 9 | 2 | 18 |
| -Природные явления (молния, бури и т.д.), | 5 | 6 | 30 |
| - Пожары. | 3 | 3 | 9 |
| Ошибки пользователей, операторов | 5 | 5 | 25 |
| Воровство или вандализм | 3 | 8 | 24 |
| Несанкционированный доступ к ресурсам | 4 | 4 | 16 |
| Компьютерные вирусы | 8 | 6 | 48 |
| Сбои программного обеспечения | 3 | 9 | 27 |
| Сбои аппаратного обеспечения | 4 | 9 | 36 |
| .Механические повреждения кабеля | 2 | 10 | 20 |

Для обеспечения информационной безопасности будем использовать следующие методы:

- источники бесперебойного питания,

- пароли и шифрование,

- защиту от вирусов с помощью специальных программных средств,

- предупреждение кражи данных.

Также для обеспечения безопасности установим для пользователей определенные права доступа к каталогам и создадим группы для предоставления доступа к общим сетевым ресурсам (см. таблицу 3).

Таблица 3

| Название группы | Внутренние ресурсы | Уровни доступа к внутренним ресурсам | Доступ в Internet и электронная почта |
| --- | --- | --- | --- |
| Администратор | Все сетевые ресурсы | Права администратора в каталогах, в том числе изменения уровня и прав доступа | Все сетевые ресурсы |
| Директор | Все сетевые ресурсы | Пользование базой данных без изменения, добавления, удаления, ограничение доступа к папкам (по необходимости). | Все сетевые ресурсы |
| Название группы | Внутренние ресурсы | Уровни доступа к внутренним ресурсам | Доступ в Internet и электронная почта |
| Сотрудники осуществляющие приём заявлений от клиентов центра, а также ответственные за обратную связь с клиентами | Базы данных используемых документов | Создание, чтение запись файлов, создание подкаталогов, удаление каталогов. | Все сетевые ресурсы |
| Сотрудники, центра. | Базы данных используемых документов | Пользование базой данных без изменения, добавления, удаления, ограничение доступа к папкам (по необходимости). | Все сетевые ресурсы |
| Бухгалтер | Вся информация организации | Ограничение доступа к папкам (по необходимости). | - |
| Клиенты, партнеры, | Специальные каталоги и папки | Доступ только к специальным файлам и объектам | Ограничение по IP-адресу (адресата и источника) |
| Потенциальные клиенты | Специальные каталоги для клиентов | Просмотр объектов(чтение и поиск файлов) | При открытом доступе Интранет должна быть изолирована; идентификация пользователя не требуется |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате курсового проектирования была спроектирована локальная вычислительная сеть со следующими характеристиками:

- Топология –звезда

- Модель – клиент-сервер

- Стандарт – 100Base-TX (Fast Ethernet)

- Кабель - неэкранированная витая пара 5 категории.

- Протокол передачи данных - TCP/IP

Для построения сети использованы 1 коммутатор. Для организации сетевого принтера был использован цветной лазерный принтер фирмы Canon.

Подключение локальной сети к глобальной сети Интернет организовано посредством сервера. (схема ЛВС – см. приложение А).

В результате стоимость всего оборудования и программного обеспечения составила: 511995 руб. (см. приложение Б и В)

В выборе программного обеспечения было отдано предпочтение программным продуктам от Microsoft а также Консультант+ .

И я считаю что я провел хорошую работу так как сеть получилась качественна и достаточно дешевая что и было нужно для этой фирмы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Филиппов М.В.Вычислительные машины, компьютерные сети и системы телекоммуникации // учебное пособие // Волгоград, ВФ МУПК, 2002.

- В. Г. Олифер, Н. А. Олифер «Компьютерные сети».- СПб: Издательство «Питер», 2004.

- В. Э. Фигурнов «IBM PC для пользователя».- М.: ИНФРА-М, 2003.

- А. В. Гаврилов «Локальные сети ЭВМ».-М.: Издательство «Мир», 2004.

- С. И. Казаков «Основы сетевых технологий», 2003 г.

- Алан Симпсон «Windows 2003 Server», «Подключение к локальной сети», 2004г

- А.Н. Глебов, Р.В. Густев, учебный материал «Организация сети», «Преимущества локальной сети», январь 2002г.,

- А.П. Сергеев Офисные и локальные сети. Самоучитель: - М.: Издательский дом «Вильямс», 2003

- Палмер М., Синклер Р.Б. Проектирование и внедрение компьютерных сетей. Учебный курс Спб, 2004

- Хамбракен, Д. Компьютеоные сети: Пер. с англ./ Д. Хамбракен.-М.:ДМК Пресс, 2004.

www.faqs.org.ru

www.microsoft.com

www.kaspersky.ru

www.ru.wikipedia.org

www.ru.openoffice.org

www.interface.ru

www.dlink.ru

www.homenet.ru

www.dime.ru